MODEL : 2M AHD 아날로그 IR 하우징 카메라 (HCB-2020RH)

1. 개 요

HCB-2020RH는 2메가 픽셀의 영상을 구현하는 아날로그 AHD 카메라입니다.

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS (유효화소 1945x1097)

- 해상도           : 1920 X 1080 (30fps) / 영상출력 BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS 선택)

- 최저조도         : 컬러 0.17Lux(F1.6) / B.W 0Lux(IR LED on)

- 초점거리         :  4mm 고정, 0.5m(최소지근)

- 화각             :  H: 87.6° / V: 46.4° / D: 104.5°

- 팬/틸트/회전     :   -

- 보정             : Day&Night, BLC, HLC, WDR, Defog, 화이트발란스

- 움직임감지       : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 8개 직사각형 영역 설정

- 프로토콜         : ACP(AHD Coax Protocol), TCP(TVI Coax Protocol),

CCP(CVI Coax Protocol), CVBS : Pelco-C(Coaxitron)

- 영상전송거리     : 500m(5C2V Coaxial Cable)

- 동작온습도       : -30°C ~ +55°C 90% RH 이하 , IP66

- 전원             : 12VDC / 최대 5.4W

- 외관             : 색/재질- 화이트/ Aluminum, 치수- 157 x 111 x 482mm,

무게-190g

http://www.hanwha-security.com/