MODEL : 4메가픽셀 QHD 아날로그 돔 카메라 (HCD-7070RA)

1. 개 요

HCD-7070RA은 4메가 픽셀의 QHD급 영상을 구현하는 아날로그 AHD 돔 카메라입니다.

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/3형 4메가픽셀 CMOS (유효화소 2688X1520)

- 해상도           : 2560 X 1440 (30fps) / 영상출력 BNC / SN비 52dB

- 최저조도         : 컬러 0.16Lux(F1.6) / B.W 0Lux(IR LED on)

- 초점거리         : 3.2~10mm(3.1배) 가변 초점 렌즈 / 구경비 F1.6 / IR 20m

- 화각             : H : 93.48˚(W)~29.44˚(T) V : 50.47˚(W)~16.64˚(T)

D : 112.53˚(W)~ 33.7˚(T)

- 팬/틸트/회전     : 0° ~ 350° / 0° ~ 63° / 0° ~ 355° (수동)

- 보정             : Day&Night, BLC, HLC, DWDR, Defog, 화이트발란스

- 동작탐지         : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 2개 사각형 영역 설정가능

- 프로토콜         : AHD : ACP (AHD Coax Protocol) CVBS : Pelco-C (Coaxitron)

- 영상전송거리     : 500m(75-5 동축케이블)

- 동작온습도       : -30°C ~ +55°C 90% RH 이하

- 전원             : Dual ( 24VAC±10%&12VDC±10%) / 최대 5.8W

- 외관             : 색/재질-아이보리 / 플라스틱, 치수- Ø119.8x 98.5mm, 무게-320g

http://www.hanwha-security.com/