MODEL : 2M AHD 차번식별 카메라 (HCR-6001RH)

1. 개 요

HCR-6001RH는 아날로그 HD 기술을 적용한 2M급 AHD 카메라입니다. 기존 동축케이블을 이용하여 시공할 수 있기 때문에 비용절감 측면에서 효과적이며 한화테크윈만의 저조도 성능과 Power-IR LED 연동형 고효율 조명 사용으로
야간에도 뚜렷하고 선명하게 차량번호 식별이 가능합니다.

- 2메가픽셀(1920 X 1080) 30fps 지원

- AHD/TVI/CVI/CVBS 선택 가능

- 5.0 ~ 50.0mm 가변초점렌즈 적용, 최저조도 0 Lux

- 시속 최대 70Km/h 이내 차량번호 식별 가능

- 동축케이블 전송거리 최대 500M

2. 제 원

- 영 상

  - 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS

총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)

  - 최저조도  : Color 0.15Lux (F1.2), B/W 0.09Lux (F1.2), 0Lux(IR LED On)

  - 주사방식  : 프로그레시브

  - 해상도    : 1920×1080

  - S/N비     : 52dB (AGC Off, Weight on)

  - 프레임    : 최대 30fps@2M

  - 영상출력  : BNC (AHD/TVI/CVI/CVBS 선택)

- 렌 즈

  - 초점거리   : 5.0 ~ 50mm 가변초점렌즈

  - 초점       : Simple Focus/수동

- 카메라 기능

  - D/N       : 자동(ICR) / 컬러 / 흑백 / 외부입력

  - 역광보정   : HLC, 사용자역광보정, WDR(120dB)

  - 전자셔터   : 1 ~ 1/12,000초

  - 전송거리   : 최대 500M(5C-2V)

  - 야간거리   : 최대 20M (차량번호식별, 시속 70km/h 이내), 100M (방범용)

  - 원격제어   : COAX (ACP, TCP, CCP, COAX-C)
            RS-485 (SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, BOSCH, HONEYWELL)

  - IR LED     : 고효율 LED 14개 (740nm)

  - 프로파일   : 표준/주야간/역광/교통관제/실내/사용자 모드

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -20℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

  - 인증        : KC, IP66(방진/방수)

  - 전원        : 12V DC / 5A, AC 220V / 1.5A ±5%

  - 소비전력    : 최대 28W

  - 크기/무게   : 190mm(W)Ⅹ1360mm(H)Ⅹ550mm(L), 4.3Kg