MODEL : 2M 32배 AHD 줌 카메라 (HCZ-6320)

1. 개 요

HCZ-6320는 아날로그 HD 기술을 적용하고 32배 줌모듈을 장착한 AHD 카메라입니다.

광학 32배 줌을 사용하여 원거리 영상도 손쉽게 확대하여 모니터링이 가능하며 뛰어난

저조도 성능과 역광보정 기술로 선명한 영상을 구현 하였습니다.

- 2메가픽셀(1920 X 1080) Full-HD 해상도 지원

- 4.44 ~ 142.6mm 광학 32배 줌 적용, 최저조도 0.0001 Lux

- 동축케이블 전송거리 500M

- 안개 보정 기능(Defog), 역광보정 WDR(120dB)

2. 제 원

- 영 상

  - 촬상소자  : 1/2.8형 2.38M CMOS

총화소 1,952(H) x 1,116(V), 유효화소 1,944(H) x 1,104(V)

  - 최저조도  : Color 0.003Lux (2Sec, F1.6), B/W 0.0001Lux (2Sec, F1.6)

  - 주사방식  : 프로그레시브

  - 해상도    : 1920×1080

  - S/N비     : 50dB

  - 프레임    : 최대 30fps@1080P

  - 영상출력  : AHD(Full-HD, BNC형태), CVBS(720×480, DIP커넥터 형태)

- 렌 즈

  - 초점거리   : 4.44 ~ 142.6mm(광학 32배), 디지털 12배

  - 화각       : H 62.8˚~2.23˚, V 36.8˚~1.26˚

  - 구경비     : F1.6 ~ F4.4

- 카메라 기능

  - D/N       : 자동(ICR) / Color / B/W / External

  - 역광보정   : BLC, HLC, WDR(120dB)

  - 지능형분석 : 템퍼링, 가상선, 출몰(발생 / 소멸)

  - 안개보정   : Off / On

  - 전자셔터   : 최소 / 최대 / Anti Flicker(2~1/33,000sec)

  - 원격제어   : RS-485, COAX

  - 프로토콜   : RS-485(SAMSUNG-T/E, PELCO-D/P, BOSCH, AD, VICON, HONEYWELL)
            COAX(ACP : AHD COAX Protocol)

  - 전송거리   : 500m(5C-2V사용시)

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

  - 인증        : KC인증

  - 전원        : 12V DC

  - 소비전력    : 최대 6W

  - 크기/무게   : 72mm(W)Ⅹ60mm(H)Ⅹ137mm(D), 476g