MODEL : 4M AHD 16채널 DVR (HRD-1642)

1. 개 요

HRD-1642는 최대 16채널 녹화가 가능한 AHD DVR로 4M QHD 해상도의 화질로

선명한 모니터링이 가능합니다. 또한 TVI/CVI/SD 방식으로도 호환이 가능하여 손쉽게

시스템 구성을 할 수 있어 다양한 현장에 적용이 가능합니다.

- 최대 16채널 4M AHD 카메라 녹화

- H.264 압축코덱 적용

- 최대 64Mbps 녹화 성능 / 4M(240fps), 2M(480fps)

- HDD슬롯 8개(4TB 기본 장착)

- 16채널 동시 검색 및 재생 지원

2. 제 원

- 디스플레이

  - 입력채널  : 16채널 BNC (AHD : 2M/4M, TVI : 2M, CVI : 2M, NTSC)

  - 해상도    : 2560×1440 /1920×1080 /960×480 /704×480

  - 프레임    : 480fps

  - 분할화면  : 1/4/7/9/13/16/16A/PIP/순차화면

- 녹화/검색/재생

  - 압축방식  : H.264

  - 녹화속도  : 최대 240fps@4M, 최대 480fps@2M

  - 이벤트    : 비디오로스, 움직임감지, 알람입력, 템퍼링

  - 녹화모드  : 매뉴얼, 스케줄(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 타입랩스(1~30fps)

  - 검색모드  : 날짜/시간, 이벤트, 백업, POS(SD신호전용), 움직임

  - 재생모드  : 정방향/역방향 배속재생, 정방향/역방향 저속재생, 정방향/역방향 프레임 이동
           * 역방향에서는 I-frame만 재생

  - 동시재생  : 16채널(Local, CMS)

- 네트워크

  - 전송속도  : 녹화 스트림(4M : 15fps/CH, 그외 : 30fps)
           네트워크 스트림(WD1/4CIF : 12fps/CH, 그외 : 30fps),

  - 대역폭    : 최대 64Mbps

  - 원격사용자 : 검색(3), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)

  - 웹브라우저 : Windows OS (인터넷 Explorer8,9,10, Firefox 3.6이상, Chrome 12이상)
            Mac OS (Safari5이상, Firefox 3.6이상)

  - 뷰어 S/W  : SSM, 웹뷰어, 스마트뷰어, Wisenet 모바일뷰어

- 저장/보안/스마트폰

  - 내부HDD  : 최대 8개 (기본 4TB장착)

  - 외부HDD  : e-SATA, USB(백업용)

  - 파일포맷  : BU(DVR플레이어), SEC(플레이어 내장), AVI

  - 보안      : 비밀번호 보호, 워터마크 기능

  - 스마트폰  : 안드로이드, iOS 지원 (라이브 : 8채널, 재생 : 1채널)

  - 프로토콜  : RTP, RTSP, HTTP

  - 원격사용자 : 검색(1), 라이브 유니캐스트(10), 라이브 멀티캐스트(20)

- 인터페이스

  - 이더넷    : 1 RJ45 10/100/1000 Base-T

  - 비디오출력 : 1 VGA(최대 2M), 1 HDMI(최대 4K)

  - SPOT출력 : 1개(카메라타이틀 표기, 분할모드 지원)

  - 오디오    : 16 입력(4채널 기본, 그외 별매 케이블 사용), 1 출력(라인)

  - 알람      : 16 입력(NO/NC), 4 출력(터미널릴레이, NO/NC)
           정격 : 30VDC / 2A, 250VAC / 0.25A

  - 단자      : 2 USB(후면 3.0, 전면 2.0), 2 e-SATA

  - 프로토콜  : RS-485 (Samsung-E/T, Pelco-D/P, Panasonic, Phlips, AD, Diamond, ERNA, KALATEL
                   VCL TP, VICON, ELMO, GE)
           COAX (Coaxitron : PELCO-C, AHD : ACP)

- 사용환경 및 외관

  - 언어      : 한국어

  - 사용전원  : 100~240VAC, 50/60Hz

  - 동작온도  : 0℃ ~ 40℃ / 20% ~ 85%RH

  - 소비전력  : 최대 62W (1Ⅹ2T HDD 장착시)

  - 크기/무게 : 440mm(W)Ⅹ88mm(H)Ⅹ384.8mm(D), 5.78Kg