MODEL : 2M 12X 줌 VPM PTZ 카메라(KNP-2120H)

1. 개 요

KNP-2120H은 12X 줌 VPM PTZ 카메라로서 자체개발칩 WN5를 내장하여 저조도 특성이

향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용되어 실내 감시에

특화된 고화질 네트워크 PTZ 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/2.8형 2.16M CMOS

2) 화소수       : 총화소 1945X1109(2.16메가), 유효화소 1945X1097(2.13메가)

3) 최저조도     : 컬러 0.03 Lux(F1.6,1/30sec), 흑백 0.003Lux(1/30sec,F1.6)

4) S/N비        : 50dB

5) 렌즈         : 초점거리 5.2~62.4mm(광학 12배) / DC Auto Iris

6) 보정         : Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, SSNR5, 안개보정, 화이트발란스

8) 디지털 줌    : 32배

9) 지능형 분석  : 템퍼링,배회,오디오 감지,가상선,음원분류,출/입 감지,발생/소멸 감지

얼굴감지,움직임감지,안개감지

10) 알람        : 입력 1개/ 출력 1개

11) 픽셀카운터  : 지원

12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MJPEG

해상도 최대 1920X1080 (Max 60fps)

13) WiseStream2 : 지원

14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (10개 프로파일)

15) 오디오      : G.711/726, AAC-LC, 양방향

16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP,ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour17)

17) VPM 기능    : 오남용 감사 Log, PTZ제어, 환경설정 변경, 펌웨어 변경,

설정초기화 기록 생성 및 VPM 솔루션 연동

18) 방진/방수   : IP66

19) 충격 대응   : IK10

20) 전원        : DC12V, PoE / 소비전력 12W

21) 외관        : 색상/재질 - 아이보리 / 알루미늄, 외형 Ø168.0 x 161.5mm / 무게1.9Kg

http://www.hanwha-security.com/