MODEL : AI 4CH IR 멀티디렉셔널 카메라 (PNM-C32083RVQ)

1. 개 요

PNM-C32083RVQ는 4CH IR 멀티디렉셔널 카메라 입니다.

2. 제 원

- 촬상 소자 : 1/2.8" CMOS(x4)

- 해상도 :  3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 최대 프레임레이트 :  [AI On]  H.265/H.264: 최대. 15fps/15fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대. 15fps/15fps(@8MP 최대. 5fps)

[AI Off]  H.265/H.264: 최대. 20fps/20fps(60Hz/50Hz), MJPEG: 최대. 20fps/20fps(@8MP 최대. 5fps)

- 최저조도 : 컬러: 0.1Lux(F1.5, 1/30초, 30IRE), 흑백: 0.01Lux(F1.5, 1/30초, 30IRE), 0Lux(IR LED on)

- 초점거리 :  3.3~5.7mm(1.7x) 전동 가변 초점 렌즈 (x4), F1.5(광각)~F1.9(협각), 최소지근거리 : 1.3M

- 화각 : H: 109°(광각)~56°(협각), V: 55°(광각)~31°(협각), D: 136°(광각)~65°(협각)

- 팬/틸트/Rotate :  0°~360° / 0°~65° / 0°~90°-

- 지능형 분석: 분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판
Attributes: 차량(Type: car/bus/truck/motorcycle/bicycle), BestShot 지원
AI엔진 기반 분석 이벤트
- 객체 감지, 가상선(지나감/방향), 가상영역(배회/침입/들어감/나감)
분석 이벤트
- 디포커스 감지, 움직임 감지, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)

- OS / 펌웨어 보호 : 시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화

- 사용자 인증 : Digest 인증 방식

- 네트워크 인증 : 802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2),기기인증서,TPM 2.0 with FIPS 140-2 level2

- 동작 온도 / 습도 : -40°C~+55°C, , 0~95% RH(Non-condensing)

- 규격 인증 : IP66, IK10, NEMA4X

- 전원 : PoE+(IEEE802.3at type2, Class4), PoE+: Max 25.5W, typical 22W

- 제품 사이즈 / 무게 : ø250x114.2mm, 2820g

http://www.hanwhavision.com/