MODEL : 4K 플랫아이 IR 카메라 (QNE-C9013RL)

1. 개 요

QNE-C9013RL 은 최신 Chipset 탑재한 4K 네트워크 AI 플렛아이 카메라 입니다

2. 제 원

- 촬상 소자:1/2.8" CMOS,

- 해상도: 3840x2160, 3328x1872, 3072x1728, 2592x1944, 2688x1520, 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024,1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 최대 프레임레이트: H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)
MJPEG: 최대. 30fps(@8MP Max. 5fps)

- 최저조도:컬러: 컬러: 0.034 Lux(F1.6, 1/30sec), 흑백: 0.0034 Lux(F1.6, IR LED Off), 0Lux (IR On)

- 초점거리: 3mm 고정랜즈, IR 30m

- 화각: H: 108°/ V: 59°/ D: 127°

- 팬/틸트 회전 범위: 0°~350° / 0°~75° / 0°~360°

- 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/차량

  - Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원

  - AI엔진 기반 분석 이벤트: 움직임 감지, 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)

  - 분석 이벤트: 디포커스, 템퍼링, 가상영역(나타남/사라짐)

일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지 가능 함

- OS / 펌웨어 보호:시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화

- 사용자 인증:Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지

- 네트워크 인증:802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)

- 동작 온도 / 습도:-40°C~+60°C Air vapor를 통한 습도제어* 기동온도 -30°C 이상 0~95% RH

- 규격 인증: IP66/IP67, IK10,

- 전원: PoE(IEEE802.3af, Class3), 소비 전력:표준 4.5W, 최대 10W

- 제품 사이즈 / 무게: ø140.0x99.6mm, 790g

http://www.hanwhavision.com