MODEL : 2Mega Full HD NETWORK OutDoor PTZ CAMERA (XNP-6320HS)

1. 개 요

XNP-6320HS는 Wisenet5 칩셋을 탑재하여 어두운 환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능한 제품입니다. 효과적인 압축기술인 H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인
WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭을 절감할 수 있으며 자이로(Gyro)센서를 이용한 흔들림

보정 기능은 진동, 바람 등에도 선명한 영상을 제공합니다.

2. 제 원

1) 영상출력        : RJ-45 1CH, Composite 1CH(설치용)

2) 촬상소자        : 1/2.8" PS CMOS, 총화소 1,981(H) x 1,288(V),

유효화소 1,944(H) x 1,212(V)

3) 초점거리        : 4.44 ~ 142.6mm, 32배 광학줌

4) 저조도특성      : Color 0.05Lux (1/30Sec, F1.6), B/W 0.005Lux (1/30Sec, F1.6)

5) 렌즈화각        : H 2.19˚~ 61.8˚, V 1.24˚~ 36.2˚

6) P/T 범위/속도   : 360°Endless (최대 700°/sec),  -15°~ 195°(최대 700°/sec)

7) 흔들림 보정     : On / Off

8) 비디오 압축방식 : H.265,H.264, MJPEG

9) 지원해상도      : 1920(H) x 1080P(V), 1280 X 1024, 1280 X 960, 1280 X 720P 등

10) 알람입출력     : 입력 4개 / 출력 2개

11) 오디오 통신    : 양방향(G.711 u-law, G.726)

12) 방위각         : 지원 (동/서/남/북/북서/남서/북동/남동 OSD)

13) 지능형영상분석 : Tampering,  얼굴/오디오 감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 안개감지
                         음원분류

14) 부가기능       : 픽셀카운터, SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 128GB)

15) 스마트압축     : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원

16) 동작온/습도    : -50°C ~ +55°C / ~ 90% RH

17) 사용/소비전력  : 24V AC/PoE+  , 최대 65W

18) 중량/크기      : 223.4mm(Ø)Ⅹ293.6mm(H), 3.3Kg

19) 인증           : IP67, NEMA 4X

- 본 사양서의 내용은 품질향상을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.