MODEL : AUTO IRIS 8.5 ~ 50mm 메가픽셀렌즈 (SLA-M8550D)

- 개 요

SLA-M8550D는 1/2.8형 CCD /CMOS 카메라에 부착하여 피사체를 선명하게 볼 수 있는 렌즈로,

거리에 따라 초점거리 조정이 가능하며, 광량에 따라 조리개를 자동 조정하여 더욱 선명하고

심도 깊은 영상 표현이 가능하다.

- 기 능 및 구 성

  - 1/2.8형 카메라 전용 렌즈, F1.6 Auto iris타입

  - 3M용, 초점거리 8.5 ~ 50mm

  - Simple한 디자인, 간편한 설치

  - 주차장, 건물내외, 차량번호 확인 등

- 제 원

- 촬상소자     : Diagonal 6.49mm (1/2.8형), 6mm(1/3형) 호환가능

- 해상도       : 3메가픽셀

- 조리개       : Auto iris

- 렌즈마운트   : CS-Mount

- 초점거리     : 8.5 ~ 50mm

- 최대구경비   : F1.6

- 렌즈화각     : D (42.3°~ 7.5°), H (35.7°~ 6.3°), V (22.3°~ 4.0°)

- 작동범위     : Focus/Zoom 수동, iris 자동(F 1.6 ~ 360C)

- 촬영거리     : 1m ~ ∞

- 후초점거리  : 10.7mm

- 플랜지거리  : 12.5mm

- 동작온도    : -10℃ ~ +50℃

- 크    기    : 46(W)Ⅹ60(H)Ⅹ58.2(D)mm

- 중    량    : 80g

http://www.hanwha-security.com/