MODEL : 2M 헤드분리 비노출형 네트워크 카메라 (XNB-6001)

1. 개 요

XNB-6001은 헤드부분을 분리하여 설치 가능한 비노출형 카메라입니다. 설치가 어려운
좁은 공간이나 인테리어를 신경써야 할 장소에서 효율적인 활용이 가능합니다.
또한, 화각에 따라 렌즈를 변경하여 사용이 가능하며 Wisenet5 칩셋을 적용하여
선명한 모니터링을 구현하였습니다.

- 헤드분리형으로 렌즈 변경하여 사용 가능(렌즈/케이블 별매)

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

- 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080)

- WiseStreamⅡ 영상 압축기술, WDR(120dB)

- LDC 렌즈왜곡보정, 픽셀카운터

2. 제 원

- 영 상

  - 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240

  - 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps

  - 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용), USB(마이크로USB B타입, 1280×720, 설치용)

- 카메라 기능

  - 역광보정  : BLC, HLC, WDR(120dB)

  - D/N      : 자동(Electrical) / 컬러 / 흑백

  - 안개보정  : 지원

  - 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개/먼지 감지, 가상선, 출/입, 음원분류
            나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴 감지, 디지털 오토트래킹

  - 알람      : 입력1 / 출력1

  - 오디오    : 입력(MIC / 라인), 2.5VDC(4mA), 2Kohm
           출력(라인), 최대 1Vrms

  - 왜곡보정  : 지원(LDC)

  - 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 픽셀카운터

- 네트워크

  - 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG

  - 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)

  - 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)

  - 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원

  - 오디오통신 : 양방향

  - 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

  - S/W연동  : ONVIF Profile S, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼

  - Edge스토리지 : SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB), NAS, Local PC

  - 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

  - 인증      : KC

  - 전원      : DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)

  - 소비전력  : 6.5W(PoE), 6W(DC 12V)

  - 크기/무게  : 131.1mm(W)Ⅹ28mm(H)Ⅹ86mm(D), 245g

- 렌즈 부분(SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680)

  - 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS
           총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)

  - 최저조도

    - SLA-T2480, SLA-T2480V : 컬러 0.045Lux (1/30Sec, F2.0)

    - SLA-T4680             : 컬러 0.06Lux (1/30Sec, F2.5)

  - 초점거리

    - SLA-T2480, SLA-T2480V : 2.4mm

    - SLA-T4680             : 4.6mm

  - 최대구경비

    - SLA-T2480, SLA-T2480V : F2.0.

    - SLA-T4680             : F2.5

  - 화각

    - SLA-T2480, SLA-T2480V : H 138˚, V 73˚, D 165˚

    - SLA-T4680             : H 73˚, V 39˚, D 85˚

  - 최소지근거리 : 0.3M

  - 마운트타입 : RJ12 커넥터

  - 동작온/습도 : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

  - 크기/무게

    - SLA-T2480             : 24mm(Ø)Ⅹ49.8mm(L), 318g

    - SLA-T2480V            : 30mm(W)Ⅹ27.9mm(H) Ⅹ45mm(D), 328g

    - SLA-T4680             : 24mm(Ø)Ⅹ42mm(L), 310g

※ 좌측 그림부터 SLA-T2480, SLA-T2480V, SLA-T4680
   렌즈는 별매, 8M 케이블은 렌즈에 포함