MODEL : 22형 LED 모니터 (SMT-2212)

1. 개 요

SMT-22122는 22형 LED 모니터 입니다.

2. 제 원

- 디스플레이 타입 : LED Monitor

- 패널크기        : 21.45"

- 해상도          : 1920*1080 60Hz (FHD)

- 밝기            : 250 cd/m² (Typ)

- 명암비          : 2000：1(min) 3000:1 (Typical)

- 화면비율        : 16:9

- 응답시간        : 6.5ms（Typical)

- 패널수명        : 30,000 hours

- 커넥터          : VGA (1), HDMI (1)

- VGA 포멧       : 640 × 480@60Hz/72Hz/75Hz;800 × 600@60Hz/72Hz/75Hz;1024 ×

768@60Hz/75Hz;1280 ×1024@60Hz/75Hz;1440× 900@60Hz;1680×

1050@60Hz；1920× 1080@60Hz, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360,

320x240

- HDMI 포멧      : 640 × 480@60Hz/72Hz/75Hz;800 × 600@60Hz/72Hz/75Hz;1024 ×

768@60Hz/75Hz;1280 ×1024@60Hz/75Hz;1440× 900@60Hz;1680×

1050@60Hz；1920× 1080@60Hz

- 기능            : VESA™ DPM Compatible

- 언어            : 12 (English, French, German, Italian, Simplified Chinese, Traditional Chinese,

Korean, Japanese, Espanola, Portuguese, Russian, Arabic )

- 전원            : DC 12V 5A, Adapter included, <30W

- 동작온/습도     : 0 ~ +40°C (+32°F ~ +104°F) / 10% ~ 80% (non-condensing)

- 외형치수        : 491.9*186.7*371.4*mm(스탠드 포함) / 491.9*36.1*289.4mm(미포함)

- 무게/색상/VESA 마운트 인터페이스 : 2.59 Kg / Black / 100*100mm

http://www.hanwhavision.com/