MODEL : 100.33cm(40형) LED 모니터(SMT-4033)

1. 개 요

SMT-4033은 영상신호를 수신하여 재현하는 CCTV용 LED 모니터로 2M Full-HD 해상도를
지원하고 AV(CVBS) 단자를 탑재한 모니터입니다.

- 100.33cm(40형), 2M Full-HD(1920×1080) 해상도 지원

- 명암비 5,000:1, 응답속도 9.5ms, 밝기 350cd/㎡, 화면비율 16:9

- VGA, DVI, HDMI, AV(CVBS Through out) 지원

2. 제 원

- 화 면

  - 크 기      : 100.33cm (40형)

  - 해상도     : 1920×1080

  - 밝 기      : 350cd/㎡

  - 명암비     : 5000:1

  - 화면비율   : 16 : 9

  - 응답속도   : 9.5ms

  - 패널수명   : 30,000시간

  - 필터       : 3D combfilter

- 인터페이스

  - 영상단자   : VGA(D-sub, 15pin), DVI(DVI-D), HDMI, AV(CVBS through out)

  - 오디오     : 3.5mm 미니 phone 잭

  - 오디오출력 : Loop-through line level(PC만), 스피커 (2 X 2W)

  - 어플리케이션 : 리모컨

  - OSD       : VESA DPM 호환

- 사용환경 및 일반

  - 전원       : AC 100 ~ 240V (50~60Hz)

  - 소비전력   : 56W

  - 동작온/습도 : 0℃ ~ 40℃ / 10 ~ 80% (비액화)

  - 인증       : KC

  - 크기       : 906.7mm(W)Ⅹ516.9mm(H)Ⅹ47.8mm(D)

  - VESA마운트 : 100mm Ⅹ 100mm

  - 무게       : 8.9Kg

  - 액세서리   : 스탠드 별매(SBM-4040)