MODEL : 네트워크 IP 천정형 스피커(SPA-C200W)

1. 개 요

SPA-C200W는 통합관제 시스템 운용 효율을 극대화 할 수 있는 IP 오디오 관리시스템용 천정형 스피커입니다..

2. 제 원

- 출력 레벨 : +6dBV ± 3dB

- 응답 주파수 : 20Hz ~ 20kHz

- 10W Class D 앰프 내장

- 전원 : PoE (IEEE 802.3 af type 1 Class 3), PoE+(IEEE 802.3 at type 2 Class 4)

- 내장 메모리 : 1 GBytes

- 최대 음압 레벨 : 99dB

- 주파수 범위(-10dB) : 120Hz~20kHz

- 감도(1Watt) : 90dB

- 지원 프로토콜 : IPv4, HTTP, SIP, mDNS, DNS, NTP, TCP, UDP, DHCP, ARP, ICMP

- TTS : 한국어

- 오디오 모니터링 : 그래픽 레벨 미터에 의한 스피커 테스트 (테스트 기능 내장)

- 보안   : 비밀번호 보호 : admin, setup, user, guest, sha-2, Digest 인증방식, 사용자 접속 로그

기록

- 동작 온/습도 : -20 ~ +50℃ (-4°F ~ +122°F), 10~85% 상대습도 (비컨덴싱)

- 외관  : 흰색, Φ269*142.5(H), 1.8Kg

- 인증 : EMC : KS C 9832/9835, EN 55032/55035, Safety : KC 62368-1

http://www.hanwhavision.com/