MODEL : 1채널 네트워크 비디오 엔코더 (SPE-110)

1. 개 요

SPE-110은 1CH 아날로그 영상을 엔코딩하여 네트워크로 전송하는 장비입니다.

2. 제 원

- 영상입력 : 1CH BNC, CVBS, AHD, CVI, TVI

- 영상출력 : -

- 동작탐지 : OFF/ON(최대 4개 사각형 설정)

- 프라이버시 기능 : 지원

- 알람입출력 : -

- 알람트리거 : 동작 탐지, 비디오 로스

- 오디오 입출력 : -

- 원격 제어: RS-485/422 1개

- 비디오 압축 방식 : H.264, MJPEG

- 동시전송 : 멀티 스티리밍(채널당 3개), 프로파일 10개 등록

- 최대 동시 접속자 : 6명(유니케스트 모드)

- 동작 환경 :  -10℃ ~ 50℃ / 20%~80%RH

- 사용전원 : 12V DC, PoE, 3.6W(DC), 4W(PoE)

- 외관 : White(Plastic), Silver(Metal), W43 x H29.2 x D94.15mm, 104g

http://www.hanwha-security.com