MODEL : 방범용 적외선 조명(IR 투광기) (SPI-1225)

1. 개 요

SPI-1225 IR Power LED를 지원하며 조도 센서에 의한 자동 ON/OFF를 지원하며 불렛카메라 또는 단독형(원형/평면폴 등)에 설치하며 POE 전원을 지원하는 방범용 적외선 조명 IR 투광기 입니다.

• IR Power LED 지원

• 조도센서에 의한 자동 ON/OFF

• 불렛카메라 또는 단독형 (원형폴/평면폴 사용) 설치

• 방범용 조명 지원

• PoE 전원 지원

2. 제 원

1) LED 타입       : IR POWER LED

2) 최대 감시거리  : 100m (방범용)

3) LED 개수       : 12개

4) 광 각도범위    : 25도

5) 파장대         : 740N

6) 자동조절기능   : 조도센서의 의한 자동 ON/OFF

7) 동작온도       : -30℃~ + 55℃

8 ) 방진, 방수 대응규격 : IP66 / KC

9) 사용전원       :  PoE+ (IEEE802.3at)

10) 소비전력      : PoE+ : 최대 10 W (적외선 조명)

※ 동시 사용 카메라 최대 소비 전원은 DC 12V 1.3A를 초과하지 마십시오.

(적외선 조명 + 카메라 DC 12V 1.3A = 27 Watt / PoE)

※ 허용 전력 27W 초과시 카메라 및 조명의 PoE+ 전원을 각각 연결하십시오.

11) 색상/재질     : 알루미늄

12) 외형치수      : 259 x 94 x 73mm

13) 무게          : 1. 09Kg

http://www.hanwhavision.com/