MODEL : 차량번호 인식용 적외선 조명(IR 투광기) (SPI-2025)

1. 개 요

SPI-2025 IR Power LED를 지원하며 조도 센서에 의한 자동 ON/OFF를 지원하며 불렛카메라 또는 단독형(원형/평면폴 등)에 설치하며 POE 전원을 지원하는 차량번호 인식용 적외선 조명 IR 투광기 입니다.

• IR Power LED 지원

• 조도센서에 의한 자동 ON/OFF

• 불렛카메라 또는 단독형 (원형폴/평면폴 사용) 설치

• 차량번호 인식용 조명 지원

2. 제 원

1) 발광대역/광원  : 740N/IR Power LED 20개

2) 방삭각         : 25도 (근거리)

3) 차번인식 거리  : 차량번호 인식/식별 8~22m

4) 용도           : 최대 200m (방범용)

5) 제어방식       : 조도센서에 의한 자동 ON/OFF

6) 동작온도       : -30°C ~ +55°C / 90% RH 이하

7) 색상/재질      : 검정 / 알루미늄 (몸체)

8) 사용전원       : AC 220V / DC 12V 5A ±5%

9) 소비전력       : 최대 60W

10) 외형치수      : 259 x 94 x 73mm

11) 무게          : 1. 1Kg

http://www.hanwhavision.com/