MODEL : 24채널 PoE/PoE+ 스위치 (SPN-14242P)

1. 개 요

SPN-14242P는 POE 10/100/1000Mbps TP 24포트(콤보 포트 : 23,24)와 SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24) 4 를 가진 24채널 PoE 스위치입니다

2. 제 원

- 표준

IEEE 802.3 10Base-T

IEEE 802.1d Spanning tree protocol

IEEE 802.1Q VLAN Tagging

IEEE 802.3u 100Base-TX/100Base-FX

IEEE 802.1w Rapid Spanning tree protocol IEEE 802.3af Power Over Ethernet

IEEE 802.3z Gigabit SX/LX

IEEE 802.1s Multiple spanning tree protocol IEEE 802.1x Port Authentication Network Control

IEEE 802.3ab Gigabit 1000T

IEEE 802.1p Class of Service

IEEE 802.3at Power Over Etherent

- 인터페이스

RJ45 포트 : POE 10/100/1000Mbps TP 24포트, (콤보 포트 : 23,24), Auto-Negotiation, Auto MDI-X

SFP 슬롯  : SFP 4슬롯(콤보 포트 : 23,24),1000Mbps-SX/LX SFP 지원, 100Mbps-FX SFP 지원, Speed auto

detection

LED 표시  : System : Power / ports : 10/100/1000Mbps Link/Act, POE In-Use, SFP Link

3) 성능

Back Plane : Switch Fabric 53Gbps, 8K MAC Address table, Jumbo Frame 9.6Kbytes

PoE(Power over Ethernet) : POE Power Budget : Max.380W, Number of PD@7W/24port,

Number of PD@15.4W/24port, Number of PD@30.8W/12port

4) 동작환경

온도범위 : 동작온도 : 0°C ~ 60°C / 보관온도 : -20℃ ~ 80℃

습도범위 : 5 ~ 95% (이슬이 맺히지 않을 것)

5) 입력전원 : 100~240VAC, 50/60Hz

6) 크기 : 440mm(W) x 300mm(D) x 44mm(H)

http://www.hanwhavision.com/