MODEL : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 광 POE HUB (SPN-22241P)

1. 개 요

SPN-22241P는 10/100/1000Base-T 24포트 이더넷 POE 포트와 2포트의 SFP 슬롯을 가진 광 POE HUB입니다

2. 제 원

- 표준 : IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at

- 인터페이스

RJ45 포트 : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 PoE 포트

SFP 슬롯  : 2포트 1000Base-x

LED 표시  : PWR(GreenYellow) – On(전원 상태), Off(비전원 상태)

Link/Act(GreenYellow) – On(Link up), Blink(송/수신 상태), Off(Link down)

POE(Green) – On(POE 전원인가), Off(POE 전원 비인가)

- POE 성능 : MAX : 300W, 9포트 : 30W(단일포트 최대 30W), 18포트 : 15.4W(1포트 전원공급)

- 동작환경

온도범위 : -20 ~ 55°C

습도     : 5-90% non condensation

- 입력전원 : 100 ~ 240VAC(auto-adaptable), 50 ~ 60Hz

- 크기/무게 : 440mm(가로) x 290mm(세로) x 44.5mm(높이) / 3kg

http://www.hanwhavision.com/