MODEL : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 광 POE L2 스위치 (SPN-22242P)

1. 개 요

SPN-22242P는 10/100/1000Base-T 24포트 이더넷 POE 포트와 4포트의 100/1000Base-T 이더넷 포트(콤보 포트) 및 4포트의 100/1000Base-x(콤보 포트) SFP를 가진 광 POE L2 스위치 입니다

2. 제 원

- 표준

IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab, IEEE802.3z, IEEE802.3x, IEEE802.3af/at,

IEEE802.1p, IEEE802.1x, IEEE802.1D, IEEE802.1w, IEEE802.1s, ITU-T G.8032,

RFC2236, RFC3376, RFC2710, RFC3810, RFC2131

- 인터페이스

RJ45 포트 : 24포트 10/100/1000Base-T 이더넷 PoE 포트

4포트 100/1000Base-T 이더넷포트(폼보 포트)

SFP 슬롯  : 4포트 100/1000Base-x(콤보 포트)

LED 표시  : PWR(Green) – On(전원 상태), Off(비전원 상태)

SYS(Green) – On(시스템 동작 상태), Off(시스템 비동작 상태)

Link/Act(Orange) – On(Link up), Blink(송/수신 상태), Off(Link down)

POE(Green) – On(POE 전원인가), Off(POE 전원 비인가)

- POE 성능 : MAX : 400W, 12포트 : 30W(단일포트 최대 30W), 24포트 : 15.4W(1포트 전원공급)

- 동작환경

온도범위 : -20 ~ 55°C

TMQEH  : 5-90% non condensation

- 입력전원 : 100 ~ 220VAC(auto-adaptable), 50 ~ 60Hz

- 크기/무게 : 440mm(가로) x 290mm(세로) x 44.5mm(높이) / 4.5kg

http://www.hanwhavision.com/