MODEL : 60W를 지원하는 POE 인젝터(SPO-6011)

1. 개 요

SPO-6011은 SFP 포트를 포함하여 60W / 1.1A HPoE를 지원하는 POE 인젝터 입니다.

• 60W / 1.1A HPoE 인젝터

• SFP 포트 포함

2. 제 원

1) 지원 표준      : IEEE802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet,

IEEE802.3af/at, PoE++ 기준 충족,

RoHS 준수, WEEE 준수

2) 입력           : 100-240Vac 1.5A 50/60Hz

3) 출력           : 55Vdc 1100mA

4) 전원핀         : 4/5(+), 7/8(-) and 3/6(+), 1/2(-)

5) 데이터 속도    : 10/100/1000BASE-T RJ45 인터페이스 1000BASE-X SFP 인터페이스

6) 안전규격       : cUL/UL, KC, RCM, NOM, BSMI, CE, SAA, PSB, SII, EAC, FCC, ST, CCC, Ukrain, BIS,

PSE, CM, LOA, CB, UKCA

7) AC 낙뢰방지    : Line-Earth 1.2/50us (8/20us) : 6KV / Line-Line 1.2/50us (8/20us) : 4KV

8) POE 낙뢰방지   : Protected line : 1,2,3,4,5,6,7,8 /

Common mode surge protection(10/700us) : 6KV

Differential mode surge protection(10/700us) : 6KV

9) 동작온/습도    : -40℃~+55℃ / 20~90%, non-condensation

10) 외관 케이스   : 플라스틱

11) 색상          : 블랙

12) 마운트 방식   : 벽면체결

13) IP 등급        : IP40

14) 외형치수      : 218 x 85 x 41mm

15) 무게          : 480g

http://www.hanwhavision.com/