MODEL : 2메가픽셀 UTP  IR 뷸렛 카메라 (SUO-6085R)

1. 개 요

SUO-6085R은 2메가 픽셀의 FHD급 영상을 구현하는 아날로그 IR 뷸렛 카메라입니다.

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS (유효화소 1945X1097)

- 해상도           : 1920 X 1080 (30fps) / 영상출력 BNC / SN비 52dB

- 최저조도         : 컬러 0.11Lux(F1.6) / B.W 0Lux(F1.6)

- 초점거리         : 3.2~10mm 가변초점 렌즈 / 구경비 F1.6

- 화각             : H : 110.2~32°, V : 55.4~18°, D : 128.4~36.6°

- 팬/틸트/회전     : 해당 없음

- 보정             : Day&Night, BLC, DWDR, Defog, 화이트발란스

- 동작탐지         : 최대 4개영역 / 프라이버시 기능 최대 8개 사각형 영역 설정가능

- 프로토콜         : RS-485 : Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, Honeywell,

Vicon, AD, GE

- 영상전송거리     : 600m(UTP 케이블)

- 동작온습도       : -30°C ~ +55°C 90% RH 이하

- 전원             : 12V DC (±10%) / 최대 6W

- 외관             : 색/재질- 다크그레이 / 알루미늄, 치수- Ø78 x 260mm, 무게- 892g

http://www.hanwha-security.com/