MODEL : UTP 1채널 송신기 (THUP-100RX)

1. 개 요

THUP-100RX는 “HD UTP 전송시스템”의 Full HD 수신기로서 Full HD 영상 / 전원 / DATA를 모두 UTP 케이블 CAT.5 4Pair 한 라인에 수신함은 물론 카메라로의 전원공급이 가능한 전원공급기 일체형 HD UTP 1채널 수신기입니다. 또한, Full HD 영상 / DATA / 전원 케이블을

별도로 시공할 필요가 없어 배관 / 배선 시공에 편의를 제공하며, 자기진단 기능이 내장되어 있어 유지관리에 매우 편리합니다.

2. 제품 특징

• HD UTP 전송

• UTP Cable 영상송신거리 최대 700m

• Full HD 수신 가능

• 유지보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용

• 영상, 전원 상태표시 LED (자기진단 기능)

• 카메라측 전원공급 거리 : 12V - 70m / 24V - 300m / 48V - 500m

• 설치 편리한 초소형 설계

3. 제 원

| 분류 |  | THUP-100RX |
| --- | --- | --- |
| 영상입력 신호 |  | HD UTP |
| 영상출력 신호 |  | Analog HD |
| 소비전류 |  | 12V DC, 40mA / 48V DC, 20mA (Idle Mode) |
| 전원 | 입력 | 12 ~ 48V DC |
|  | 출력 | Loop Through Out (RJ-45 출력) |
| 전송방식 |  | HD UTP |
| 접속포트 |  | RJ-45 |
| 영상전송거리 |  | Full HD - 최대 700m |
| 전원전송거리 |  | 12V - 70m / 24V - 300m / 48V - 500m 이상 |
| 자기진단 신호 전송거리 |  | 1 km 이상 |
| 자기진단 기능 |  | 영상 / 전원 자기진단 LED 내장 |
| 특징 |  | • UTP 케이블로 영상, 전원, 자기진단신호 동시 송/수신 |
|  |  | • Full HD (1080p) |
|  |  | • 유지 보수에 편리한 RJ-45 커넥터 적용 |
| 동작 온도 |  | -10°C ~ +50°C |
| 동작 습도 |  | 30% ~ 90% RH |
| 재질 |  | Aluminum |
| 색상 |  | Silver |
| 외형치스 |  | (WxHxD) 81.5 x 26.8 x 89.5mm |
| 무게 |  | 150g |

http://www.hanwha-security.com/