MODEL : QVGA급 열화상 네트워크 뷸렛 카메라 (TNO-3010T)

1. 개 요

TNO-3010T는 열상소자를 활용하여 대상물의 표면온도를 비접촉으로 관측하고
열화상으로 표시 가능한 카메라입니다. 다양한 칼라 팔레트를 활용하여 사용자가 원하는
최적의 색으로 모니터링 가능합니다.

- QVGA급 열상소자 적용

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

- 2.7mm 고정초점렌즈, 온도분해능 60mK

- 온도변화 감지, 충격 감지

2. 제 원

- 영 상

  - 열상소자  : Uncooled micro bolometer

  - 픽셀크기  : 12㎛

  - 온도분해능 : 60mK

  - 해상도    :  320×240

  - 프레임    : 모든 해상도 최대 30fps

  - 영상출력  : CVBS: Wisenet5 설치용 / USB: Micro USB Type B 설치용

- 렌 즈

  - 초점거리  : 2.7mm 고정초점

  - 화각      : F1.0 / H:50.0˚, V:36.4˚, D:65.3˚

  - 최소지근거리 : 0.3m

- 팬/틸트/회전

  - 범위      : 지원 안함

- 카메라 기능

  - 칼라팔레트 : Whitehot, Blackhot, Rainbow, Rainbow2, Sepia, Red, Iron, Custom

  - 지능형분석 : 방향 감지, 움직임 감지, 발생 / 소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 오디오 감지, 온도 변화 감지, 음원 분류, 충격 감지

  - 알람     : 입력 1 / 출력 2

  - 오디오   : 입력 (마이크/라인), 지원전압(2.5VDC(4mA)), 출력 (라인), 최대 출력레벨 (1Vrms)

  - 흔들림보정 : 자이로센서 이용한 보정

- 네트워크

  - 영상압축  : H.265 / H.264 / MJPEG

  - 스마트압축 : WiseStreamⅡ 지원

  - 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)

  - 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)

  - 오디오통신 : 양방향

  - 보안      : HTTPS(SSL) 인증 방식, Digest 인증 방식, IP 주소 필터링, 사용자 접속 로그 기록, 802.1X 인증 방식 (EAP-TLS, EAP-LEAP), 기기인증서(Hanwha Techwin Root CA)

  - S/W연동  : ONVIF Profile S/G/T, SUNAPI(HTTP API), Wisenet open platform

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -40℃ ~ 60℃ / 90%RH 이하

  - 인증      : KC인증, IK10, IP66, NEMA 4X

  - 전원      : AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)

  - 소비전력  : 최대 9.2W(AC 24V), 7.8W(DC 12V), 8.7W(PoE)

  - 크기/무게  : Φ147.51x375.3mm(58.07x147.76") / 2512g