MODEL : 6K AI Bullet 초고해상도 카메라 (TNO-A26081)

1. 개 요

TNO-A26081는 6K 초고해상도 26MP 기반에 AI엔진 (NPU) 기반 분석기능 탑재로 AI 엔진 기반 분석 - 객체 감지, 가상선(출입/방향), 가상 영역(배회/침입/입장/퇴장), 움직임감지, Bestshot 등의 기능을 제공하는 카메라이다.

• 초고해상도 26MP (최대 해상도 6240X4160)

• 최대 30fps @ all resolutions (H.265, H.264, MJPEG)

• Diagonal 28.3mm 1.8" CMOS

• 55~250mm(4.54x) 수동 가변 초점 렌즈

• AI 엔진 기반 분석 - 객체 감지,가상선(출입/방향),

가상 영역(배회/침입/입장/퇴장),움직임감지,Bestshot

• Hallway View, WiseStreamⅢ (AI 엔진 기반)

• PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6), 12VDC

• IP66/IP67, IK10, NEMA4X

• TPM with FIPS 140-3 level 3

2. 제 원

- 촬상소자         : Diagonal 28.3mm 1.8" CMOS

- 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG

- 해상도           : 6240x4160(WiseAI off 30fps, WiseAI on 20fps), 3840x2160,

2880x1920, 1920x1280, 1600x1200, 1440x960, 1280x800, 1024x768,

1280x720, 720x480, 640x480

- 프레임레이트     H.265/H.264: Max. 30fps, MJPEG: Max. 30fps(@26MP Max. 1fps)

- 최저조도         : 컬러 : 0.2Lux(F4.0, 1/30sec), 흑백 : 0.02Lux(F4.0, 1/30sec)

- 영상출력         : USB: Micro USB Type C, 1280x720 설치용

- 렌즈             : 55~250mm(4.54x) manual varifocal, F4(광각)~F5.6(협각),

H: 24°(광각)~5.4°(협각)

V: 16°(광각)~3.6°(협각)

D: 29°(광각)~6.5°(협각)

- 최소 지근거리    : 0.85m

- 렌즈 타입        : Canon EF-S, Canon EF-S 55~250mm F4-5.6 IS STM

- Day & Night      : AUTO(ICR)

- 역광보정         : BLC, SSDR

- 노이즈 제거      : SSNRⅤ, WiseNRⅡ(AI엔진 기반)

- 지능형 분석

분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판

Attributes: 사람(성별, 옷 색상, 가방), 얼굴(나이, 성별, 얼굴마스크, 안경), 차량

(타입:car/bus/truck/motorcycle/bicycle, 색상)

객체별 Bestshot 지원

AI엔진 기반 분석 이벤트

- 객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감), 움직임 감지

분석 이벤트

- 디포커스 감지, 템퍼링, 안개 감지, 오디오 감지, 음원 분류, 충격 감지,

가상영역(나타남/사라짐)

* 일부 분석 이벤트는 사람/차량만 감지

14)비즈니스 인텔리전스 : AI엔진 기반 분석: 피플/차량 카운팅, 대기열관리, 히트맵

15)알람 입/출력     : 구성 가능한 I/O 포트 2개

16)알람 트리거      : 지능형 분석, 네트워크 단절, 알람 입력, 스케쥴, MQTT 구독

17)알람 이벤트      : 알람 트리거 발생시

- 파일 전송 및 업로드(이미지/비디오클립): e-mail/FTP

- 알림: e-mail / 녹화: SD/SDHC/SDXC or NAS

- 알람 출력 / 음원 재생 / MQTT: 발행

- Handover: HTTP/HTTPS/TCP 통한 메시지 전송

18)오디오 입력/출력 : 선택가능(마이크/라인입력) / 라인 출력, 최대 출력: 1Vrms

19)기타             : Metal shielded RJ-45(10/100/1000 BASE-T), SFP slot(100/1000

Mbps), Micro SD/SDHC/SDXC 2슬롯 최대 1TB(512GBx2)

20)동작온습도       : -40°C~+55°C (-40°F~+131°F) / 0~100% RH(condensing)

Air vent를 통한 습도 제어

21)전원 및 소비전력 : PoE++(IEEE802.3bt type3, Class6, Injector not included), DC12V

PoE++ : Max 44.3W, Typical 24.9W

12VDC : Max 35.4W, Typical 19.6W

22)규격인증

가. EMC          : FCC 47 CFR 15 Subpart B Class A, ICES-3(A)/NMB-3(A),

CE/UKCA

- EN 55032 Class A, EN 50130-4, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3

RCM AS/NZS CISPR 32 Class A, KS C 9832 Class A , KS C 9835

나. 안전         : UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 NO. 62368-1, IEC/EN 62471

다. 환경         : IEC/EN 63000, IEC/EN 60529 IP66/IP67, IEC/EN 62262 IK10,

NEMA 250 type 4X

23)크기 및 무게     : 193.5x193.5x532mm, 8100g