MODEL : VGA급 열화상 네트워크 PT 카메라 (TNU-4051T)

1. 개 요

TNU-4051T는 열상소자를 활용하여 대상물의 표면온도를 비접촉으로 관측하고
열화상으로 표시 가능한 카메라입니다. 다양한 칼라 팔레트를 활용하여 사용자가 원하는
최적의 색으로 모니터링 가능합니다.

- VGA급 열상소자 적용

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

- 35mm 고정초점렌즈, 온도분해능 50mK

- 온도변화 감지, 자이로센서 이용한 흔들림보정

- 다양한 칼라 팔레트(WhiteHot, BlackHot, Rainbow, Custom, Sepia, Red, Iron)

2. 제 원

- 영 상

  - 열상소자  : Uncooled Microbolometer

유효화소 640(H) x 480(V)

  - 픽셀크기  : 17㎛

  - 온도분해능 : 50mK

  - 해상도    : 640×480 /640×360 /320×240

  - 프레임    : 모든 해상도 최대 30fps

  - 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용), USB(1280×720, USB type B, 설치용)

- 렌 즈

  - 초점거리  : 35mm 고정초점

  - 화각      : 17.2°(H) × 13°(V) × 22°(D)

  - 최소지근거리 : 5m

- 팬/틸트/회전

  - 범위      : 360˚ Endless / 0.025°~120°/sec, -90˚ ~40˚/ 0.025°~40°/sec, 프리셋 (300개), 그룹 (6개) / 0.3˚/ 지원 (E/W/S/N/NE/NW/SE/SW)

- 카메라 기능

  - 칼라팔레트 : WhiteHot, BlackHot, Rainbow, Custom, Sepia, Red, Iron

  - 지능형분석 : 템퍼링, 배회, 방향감지, 가상선, 음원 분류, 출/입, 나타남/사라짐, 온도변화 감지

  - RS-485   : 미지원

  - 알람     : 입력 1 / 출력 2

  - 오디오   : 입력 (마이크/라인), 지원전압(2.5VDC(4mA))
          출력 (라인), 최대 출력레벨 (1Vrms)

  - 픽셀카운터 : 지원

  - 흔들림보정 : 자이로센서 이용한 보정

- 네트워크

  - 영상압축  : H.265 / H.264 / MJPEG

  - 스마트압축 : WiseStreamⅡ 지원

  - 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)

  - 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)

  - 오디오통신 : 양방향

  - 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP) 인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

  - S/W연동  : ONVIF Profile S/G, SUNAPI 2.2.1(HTTP API), Open Platform

  - 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10) (MAC 10.10 ~ 12)

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -40℃ ~ 60℃ / 90%RH 이하

  - 인증      : KC인증, NEMA 4X

  - 전원      : AC 24V/6A(MAX)

  - 소비전력  : 최대 84W(히터 On), 62W(히터 Off)

  - 크기/무게  : (W)219 Ⅹ(H)528 X (D)335mm, 11.7Kg