MODEL : 1/2형 2M 초저조도 네트워크 뷸렛 카메라 (XNO-6085R)

1. 개 요

XNO-6085R은 세계 최초 CCTV 제품에 F0.94 밝기의 렌즈를 적용한 초저조도 박스
카메라입니다. 어두운 환경에서도 생동감 있는 색 구현이 가능하며 선명한 모니터링
까지 가능합니다. 효과적인 압축기술인 H.265는 물론 한화테크윈 고유의 기술인
WiseStreamⅡ을 이용해 대역폭도 절감할 수 있는 카메라입니다.

- 세계 최초 CCTV 업계 F0.94 렌즈 적용

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

- 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080), 야간 가시거리 70M

- WiseStreamⅡ 영상 압축기술, True WDR(150dB)

- 습기에 강한 고어밸브/시트 적용

- 자이로(Gyro)센서 적용한 흔들림 보정, IP58 방진방수, IK08 내충격 인증

2. 제 원

- 영 상

  - 촬상소자  : 1/2형 2.17M CMOS

총화소 1,952(H) x 1,113(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)

  - 최저조도  : Color 0.004Lux (1/30Sec, F0.94), B/W 0Lux (IR LED On)

  - 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /640×480 /640×360 /320×240

  - 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps

  - 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 설치용)

- 렌 즈

  - 초점거리  : 4.1 ~ 16.4mm(4배) 전동 가변렌즈

  - 화각      : H 26.2˚~100˚, V 14.8˚~54˚, D 30˚~116˚

  - 포커스 제어 : 심플 포커스 / 수동 조작

- 팬/틸트/회전

  - 범위      : 지원 안함

- 카메라 기능

  - 역광보정  : BLC, HLC, WDR(150dB)

  - 야간가시거리 : 70M

  - 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 음원분류
            나타남/사라짐, 움직임감지, 얼굴/오디오 감지, 디지털 오토트래킹

  - 알람      : 입력1 / 출력1

  - 오디오    : 입력(MIC / 라인), 출력(라인)

  - 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정(Gyro센서 적용), 픽셀카운터, Defog
           SD/SDHC/SDXC 2슬롯(최대 512GB)

- 네트워크

  - 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG

  - 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)

  - 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)

  - 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원

  - 오디오통신 : 양방향

  - 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

  - S/W연동  : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼

  - 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -40℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -35℃ 이상

  - 인증      : KC인증, IP67 / NEMA 4X 방진방수 인증, IK10 내충격 인증

  - 습기방지  : 습기에 강한 고어밸브/시트 적용

  - 전원      : AC 24V, DC 12V, PoE(IEEE802.3af. Class3)

  - 소비전력  : 14.5W(AC 24V), 11.5W(DC 12V), 12.95W(PoE)

  - 크기/무게  : 91mm(Ø)Ⅹ388.6mm(H), 2.35Kg