MODEL : AI 2M 12X 줌 IR Bullet 카메라(XNO-6123R)

1. 개 요

XNO-6123R은 12X 줌 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이

향상되었으며, WDR 및 지능형 영상 분석이 새롭게 적용된 고화질 네트워크

AI 12X IR Bullet 카메라입니다.

2. 제 원

- 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS

- 해상도       : 1920x1080, 1600x1200, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600,

800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 최저조도     : 컬러: 0.03Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE),

흑백 : 0.003Lux(F1.6, 1/30sec, 30IRE), 0Lux(IR LED on), 30/25fps

- 렌즈         : 5.2~62.4mm(12x) 전동 가변 초점 렌즈(디지털 32x, 전체 384x)

- 야간가시거리 :  WiseIR 90m

- 보정         :  Day&Night, BLC, HLC, WDR, SSDR, WiseNRⅡ(AI엔진 기반), SSNRⅤ,

안개보정, 화이트발란스, LDC

- 지능형 분석  : AI 기반 객체 감지(사람, 얼굴, 차량, 번호판)

- 알람         : 입력 1개/ 출력 1개

- 스마트압축   : 수동(5개 영역), WiseStreamⅡ, WiseStreamⅢ(AI엔진 기반)

- 스트리밍     : 유니캐스트(최대 20명) / 멀티캐스트, 멀티 스트리밍(최대 10개 프로파일)

- 오디오       : 선택가능(마이크/라인 입력),라인출력

- 동작환경     : -40°C~+60°C / 0~95% RH,* 기동온도 -30°C 이상,

NEMA-TS 2(2.2.7)기준 최대 온도 : +74°C, GORE vent를 통한 습도 제어

- 규격         : IP66/67, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)

- 전원         : PoE+: 최대 19.5W, 12VDC: 최대 16.5W, Power redundancy failover

- 외관         : White / Aluminium , Ø93.4x298.4mm / 2300g

http://www.hanwha-security.com/