MODEL : 2M 40배 네트워크 PTZ 카메라 (XNP-6400)

1. 개 요

XNP-6400는 최신 Wisenet7 Chipset 탑재한 40배 2M 네트워크 AI기반 객체자동추적 가능한 PTZ 카메라 입니다

2. 제 원

- 촬상 소자 : 1/2.8”CMOS

- 유효화소수 : 1944 x 1212

- 초점거리: 4.25~170mm(40배) 줌 렌즈

- 최소 지근거리 : 3m

- 최저조도 컬러 : 0.05Lux(F1.6, 1/30초), 흑백 : 0.005Lux(F1.6, 1/30초)

- 방향표시기 : 지원

- 틸트 범위 110。(-20。~ 90。)

- 팬 속도 500。/sec, 매뉴얼 : 0.024。/sec~250。/sec

- 틸트 속도 350。/sec, 매뉴얼 : 0.024。/sec~250。/sec

- 프리셋 정확도 ±0.。1 , PT correction

- 영상 흔들림 보정 지원(자이로센서 내장)

- 지능형분석 : 디포커스 감지, 방향 감지, 안개 감지, 얼굴 감지, 움직임 감지, 자동 추적, 발생/소멸 감지, 출입 감지, 배회, 템퍼링, 가상선, 충격감지

※오디오 감지, 음원 분류(NW I/O 박스 연동 시)

- Edge Storage micro SD slot 2슬롯 1TB (512GBx2)

- 동작 온도 -40˚~55˚C

- 규격 인증 IP66, IK10, NEMA4X, NEMA-TS 2(2.2.8, 2.2.9)

- 전원 / 소비 전력 HPoE / 표준: 20W, 최대 : 25W

- 사이즈 / 무게 Ø158x293.3mm / 3.2Kg

- 포커스 조정 Oneshot AF, 포커스 저장

- 자동 추적 객체 자동 추적(사람/차량), 타겟 지정 자동 추적

- 보안 Basic +기기인증서(한화테크윈 Root CA)

http://www.hanwha-security.com/