MODEL : 4MP 31배 AI Focus PTZ 카메라 (XNP-C7310RG)

1. 개 요

XNP-C7310RG는 최신 Chipset 탑재한 31배 4M 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증을 획득한 네트워크 AI Focus PTZ 카메라 입니다

2. 제 원

- 촬상 소자:1/1.8" CMOS,

- 해상도: 2592x1520, 2560x1440, 1920x1080, 1280x1024, 1280x960, 1280x720, 1024x768, 800x600, 800x448, 720x576, 720x480, 640x480, 640x360, 320x240

- 최대 프레임레이트: H.265/H.264: 최대. 60fps/50fps(60Hz/50Hz)(WDR off), H.265/H.264: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)(WDR on), MJPEG: 최대. 30fps/25fps(60Hz/50Hz)(@4MP Max. 5fps)

- 최저조도:컬러: 컬러: 0.04 Lux(F1.36, 1/30sec, 30 IRE)2, 흑백: 0.004 Lux(F1.36, IR LED Off), 0Lux (IR On)

- 초점거리: 6.91 ~ 214.7mm(31x) 줌 렌즈 (digital 32x, total 992x zoom), 퀵 줌 지원,  Wise IR 250m

- 화각: H : 60.6°(광각)~2.59°(협각), V : 35.1°(광각)~1.45°(협각), D : 68.8°(광각)~2.97°(협각)

- 포커스 제어: Oneshot AF, 포커스 저장, 포커스 스캔, 와이즈 자동 포커스

- 팬 범위:360° 무제한, 팬 속도:프리셋 :  프리셋: 550°/sec, 수동: 0.024°/sec~200°/sec

- 틸트 범위:110°(90° ~ -20°), 틸트 속도: 프리셋: 550°/sec, 수동: 0.024°/sec~200°/sec

- 지능형 분석:분류 가능한 객체: 사람/얼굴/차량/번호판

  - Attributes: 차량(Type:car/bus/truck/motorcycle/bicycle), DetectionShot 지원

  - AI엔진 기반 분석 이벤트:객체 감지, 가상선*(지나감/방향), 가상영역*(배회/침입/들어감/나감)

  - 분석 이벤트: 움직임 감지, 템퍼링, 안개 감지,충격 감지, 가상영역(나타남/사라짐)

SPM-4210 I/O box 연결시 오디오 감지, 음원 분류 지원

- 물기 제거:지원(Spin dry, 렌즈 히터)

- 자동추적:객체 자동추적(사람/차량), 타겟 고정 자동추적

- OS / 펌웨어 보호:시큐어 부트, 펌웨어 전자서명, 펌웨어 암호화

- 사용자 인증:Digest 인증 방식, 무차별 대입 공격 방지

- 네트워크 인증:802.1X 인증 방식(EAP-TLS, EAP-LEAP, EAP-PEAP MSCHAPv2)

- 동작 온도 / 습도:-50°C~+55°C,+74°C(최대) based on NEMA-TS 2(2.2.7),* 기동온도 -30°C 이상 0~95% RH(Non-condensing)

- 규격 인증: IP66/IP67, IK10, NEMA4X, Safety(UL, KC-SDOC), EMC(FCC, CE, VCCI, RCM, KC)

- NEMA-TS 2(2.2.7, 2.2.8, 2.2.9),

- 전원: HPoE(IEEE802.3bt, Class6, Type3, HPoE 인젝터 포함), 소비 전력:표준 23W, 최대 62W

- 제품 사이즈 / 무게: ø188x264.9mm(ø7.40x10.47") / 4400g

- 공공기관용 IP카메라 보안 성능품질 TTA Verified Ver.1 인증 획득

http://www.hanwhavision.com