MODEL : 2M Anti-반달 돔 네트워크 카메라 (XNV-6011)

1. 개 요

XNV-6011은 컴팩트한 크기로 실외에서도 사용이 가능한 돔 카메라입니다. Wisenet5
칩셋을 탑재하여 H.265, WisestreamⅡ를 이용한 영상 압축효율이 개선되었으며 다양한
지능형영상분석(피플카운팅/히트맵 등) 기능을 이용하여 소형매장에서도 효율적인 모니터링이 가능합니다. 또한, 방진, 방수, 내충격 인증 획득으로 실외에서도 사용할
수 있는 제품입니다.

- H.265 / H.264 / MJPEG 트리플 코덱 지원

- 최대 60fps@2메가픽셀(1920×1080)

- WiseStreamⅡ 영상 압축기술, WDR(150dB)

- LDC(렌즈왜곡보정), 픽셀카운터, IP66 방진/방수, IK10 내충격 인증

2. 제 원

- 영 상

  - 촬상소자  : 1/2.8형 2M CMOS

총화소 1,945(H) x 1,109(V), 유효화소 1,945(H) x 1,097(V)

  - 최저조도  : Color 0.055Lux (1/30Sec, F2.0), B/W 0.055Lux (1/30Sec, F2.0)

  - 해상도    : 1920×1080 /1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768 /800×600 /800×448 
           /720×576 /720×480 /640×480 /640×360 /320×240

  - 프레임    : H.265/H.264 최대 60fps, MJPEG 최대 30fps

  - 영상출력  : CVBS(720×480, 설치용젠더), USB(마이크로USB B타입, 1280×720, 설치용)

- 렌 즈

  - 초점거리  : 2.8mm 고정초점렌즈 (F2.0)

  - 화각      : H 112˚, V 62˚, D 130˚

  - 포커스 제어 : 수동 조작

- 팬/틸트/회전

  - 범위      : 0°~175°(팬), 0°~59°(틸트), 0°~353°

- 카메라 기능

  - D/N      : 자동(Electrical) / 컬러 / 흑백

  - 역광보정  : BLC, HLC, WDR(150dB)

  - 노이즈제거 : SSNR5(2D+3D필터)

  - 안개보정  : 지원

  - 지능형분석 : Tampering, 배회, 방향감지, 초점흐림감지, 안개감지, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐,
            얼굴/움직임감지, 디지털 오토트래킹, 피플카운팅, 히트맵, 대기열관리

  - 기타      : LDC(렌즈왜곡보정, 5단계 조절), 영상흔들림보정, 픽셀카운터

- 네트워크

  - 영상압축  : H.265 / H.264(MPEG-4 part10/AVC), MJPEG

  - 동시접속  : 최대 20명(유니캐스트 적용시)

  - 동시전송  : 멀티스트리밍(최대 10개 프로파일)

  - 스마트압축 : 관심 영역 5개지정(ROI), WiseStreamⅡ 지원

  - Edge스토리지 : SD/SDHC/SDXC 슬롯(최대 256GB), NAS, 로컬 PC 녹화

  - 보안      : HTTPS(SSL), Digest, 802.1X(EAP-TLS, EAP-LEAP)인증, IP주소필터링, 사용자접속로그

  - S/W연동  : ONVIF ProfileS/G, SUNAPI 2.0(HTTP API), Wisenet 오픈플랫폼

  - 웹뷰어    : OS (Windows7, 8.1, 10, MAC OS X 10.10 ~ 10.12)

- 사용환경 및 외관

  - 동작온/습도 : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하   * 기동온도 -20℃ 이상

  - 인증      : KC, IP66(방진/방수), IK10/NEMA 4X(내충격)

  - 전원      : PoE(IEEE802.3af. Class3) 전용

  - 소비전력  : 6.5W(PoE)

  - 크기/무게  : 112.8mm(Ø)Ⅹ63.7mm(H), 420g