MODEL : 차량용 2M 반달 고정 IR DOME 카메라(XNV-6022R)

1. 개 요

XNV-6022R은 고정 초점 카메라로서 자체 개발칩 내장하여 저조도 특성 및 전송이

향상되었으며, 이동 차량용 네트워크 IR DOME 카메라입니다.

2. 제 원

1) 촬상소자     : 1/2.8형 2M CMOS

2) 화소수       : 유효화소수 1945 x 1097

3) 최저조도     : 컬러 0.04 Lux(F2.0,1/30sec), 흑백 0Lux(IR LED On)

4) 영상출력     : CVBS: 1.0Vp-p/75Ω Composite, 720x480(N) 설치용

5) 렌즈         : 초점거리 3.6mm, F2.0 H:94.8° V:49.3° D:114.3°

6) 야간가시거리 : 15m

7) 보정         : Day&Night, BLC, WDR, SSDR, SSNR5, 화이트발란스, LDC, 영상회전

8) 영상  회전   : 상하반전, 좌우반전, 복도뷰(90도, 270도)

9) 지능형 분석  : 디포커스 감지, 방향감지, 움직임감지, 출입감지, 템퍼링, 가상선

10) 알람        : 동작탐지,네트워크 단절에 따른 FTP&E-Mail, 메모리녹화

11) 알람 트리거 : 지능형 분석, 네트워크 단절

12) 네트워크    : 이더넷 RJ-45(10/100BASE-T), H.265/264, MJPEG

H.265/264 최대 60fps

13) WiseStream Ⅱ : 지원

14) 동시전송    : 멀티 스트리밍 (최대 10개 프로파일)

15) 오디오      : 내장마이크

16) 프로토콜    : TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS,

SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),

ARP, DNS, DDNS, QoS, PIM-SM, UPnP, Bonjour

17) 보안        : HTTPS(SSL)인증 방식, Digest 인증 방식, IP주소 필터링, 사용자 접속

로그 기록, 802.1x인증방식(EAP-TLS,EAP-LEAP)

18) 동작환경    : -50℃ ~ +60℃/ Less than 90% 이하

19) 방진/방수   : IP66

20) 충격 대응   : IK10,NEMA4X

21) 전원        : PoE(Max 6.7W)

22) 외관        : 아이보리/메탈, 외형 Ø99x52x10mm, 무게 295g

http://www.hanwha-security.com/