MODEL : 8K(32MP) 64채널 H.265 네트워크 비디오 레코더 (XRN-6410DB4)

1. 개 요

XRN-6410DB4은 64채널 H.265 NVR로서 최대 해상도 8K급의 선명하고 깨끗한 영상 녹화를 지원하며 듀얼 모니터 출력이 가능하며 또한, 최대 160TB 장착이 가능하고 최신 동영상 압축 기술인 H.265와 더불어 한화테크윈의 자체 기술인 WiseStream과의 연동으로 저장용량을 저감할 수 있는 초고화질 NVR 입니다.

•  최대 8K(32MP) 영상 녹화 재생 지원

•  16 SATA HDD 160TB 지원, Failover N+1, ARB, P2P(QR code), HDD Key Lock

•  AI 기반 객체 검색(AI 카메라 연동 시)

•  4K 해상도 출력(HDMI), 듀얼 모니터 출력 가능

•  녹화 속도 최대 400Mbps

•  듀얼 SMPS(XRN-6410DB4)

2. 제 원

1) 입    력       : 최대 64채널 / CIF ~ 32M Pixel  (SUNAPI, ONVIF)

2) 출    력       : HDMI 1: 3840 x 2160 (30Hz) HDMI 2: 1920x1080 (60Hz) / 32M(15fps, H.265 Only)

3) 분할 화면      : [Monitor] 1/ 2V/ 3V/ 4/ 8/ 9/ 13/ 16/ 25/ 36/ 64/ Sequence [Web] 1/ 2H/ 2V/ 3V/ 4/ 6/ 8/ 9

4) 녹    화       : 해상도 CIF~32M Pixel/최대 400Mbps(H.265, H.264, MJPEG, Wisestream), 일반, 듀얼 레코딩, 스케쥴(연속/이벤트), 이벤트(프리/포스트), 북마크

5) 재    생       : RAID 모드: 최대 64Mbps(64채널 동시 재생) Non-RAID 모드 : 최대 32Mbps

6)  HDD          : SATA 16개(최대 160TB, Non-RAID 모드), iSCSI storage, RAID-5/6

7) 백     업       : 파일포맷 - BU/Exe(GUI), JPG/AVI(Network), ARB/Failover 기능 제공

8 ) 오 디 오       : 64채널(Network)/G.711, G.726, AAC/양방향 지원

9) 프로 토콜      :  IPv4, IPv6, TCP/IP, UDP/IP, RTP (UDP), RTP (TCP), RTSP, NTP, HTTP, DHCP (Server, Client), SMTP, ICMP, IGMP, ARP, DNS, DDNS, uPnP, HTTPS, SNMP, ONVIF (ProfileS), SUNAPI(Server, Client)

10) OS            : 임베디드 리눅스 / 웹브라우저 – Google Chrome, Microsoft Edge, Mac Safari

뷰어프로그램 – SSM, 스마트 뷰어, Wisenet Mobile

11) 기타 지원     : USB 4개 / 전원 AC 2개, 시스템 제어-컨트롤러 SPC-7000 지원

12) 전  원        : 동작온습도 +0°C ~ +40°C(20%~85%RH)/ 100 ~ 240 VAC ±10%; 50/60 Hz, 2.7A (Dual SMPS) / 최대 소비전력 265W(HDD 16개)

13)외형           : 재질(검정,메탈)/ 440.0 x 132.0 x 571.1mm/약 14.1Kg(HDD미포함)

http://www.hanwha-security.com/