MODEL : 2메가픽셀 아날로그 박스 카메라 (HCB-6001)

1. 개 요

HCB-6001은 FHD 아날로그 영상을 AHD/TVI/CVI 각 포멧으로 영상을 먼거리까지

동축케이블로 전송할 수 있는 초고화질 박스형 카메라 입니다.

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8형 2메가픽셀 CMOS

- 화소             : 총화소 1945X1109 / 유효화소 1945X1097 (프레임 30fps)

- 최저조도         : 칼라 0.09Lux(F1.2, 1/30 sec), B/W 0.009Lux(F1.2. 1/30 sec)

- SN비             : 52dB (AGC off, Weight on)

- 영상출력         : BNC(AHD/TVI/CVI/CVBS)

- 포커스제어       : Simple Focus / Manual, Button Control (렌즈 Manual/DC auto iris)

- 보정             : Day&Night / BLC / HLC / WDR / SSNR4 / Defog / 화이트발란스

- 알람             : MD output 1, External D/N 1

- 원격제어         : Cooax, RS-485 제어

- 프로토콜        : Coax : Pelco-C, ACP, RS-485 : Samsung T/E, Pelco D/P, Panasonic

, Bosch, Honeywell, Vicon , GE, AD

- 영상전송거리    : 500m (5C2V 동축 케이블)

- 동작 온/습도     : -10°C ~ +55°C / 90% RH 이하

- 소비 전원/전류   : 24VAC / 12VDC(±10% )

- 소비전력        : 최대 3.5W

- 외관            : Ivory / Plastic, 치수 73.1 x 67.2 x 130.7mm / 무게 231g

https://www.hanwha-security.com/