MODEL : 1080p Full HD 아날로그 AHD 카메라 (HCO-E6020R)

1. 개 요

HCO-E6020R은 2메가 풀HD급(1080p) 영상을 지원하며, 1/2.7형 CMOS를 채용하여

깨끗한 화질을 제공합니다.

또한 정교한 이미지 분석 기술을 바탕으로 뛰어난 최저조도 성능을 실현하며

동작탐지, 프라이버시 기능등과 같은 지능화기능을 탑재하였으며, 방진/방수(IP66) 등급을 획득한 고해상도 아나로그 AHD 카메라 입니다.

- 최대 1920 x 1080(1080p) 풀HD급 영상 / 야간 가시거리 10m

- 2Mega 픽셀 CMOS 채용

- 3.6mm 고정 초점 렌즈

- 안개보정(Defog), 화이트 발란스, DWDR 기능

- IP66 방진/방수 기능 (Metal Body)

2. 제 원

1) 촬상소자        : 1/2.7” 2Mega Progressive CMOS

총화소수 1,952(H) x 1,092(V), 유효화소수 1,920(H) x 1,080(V)

2) 해상도          : 1920 x 1080 (1080p) / 야간가시 10m

3) 영상출력        : BNC(AHD), AHD:30fps@1080p (OSD 한글)

4) 렌즈/마운트 타입: 3.6mm 고정초점렌즈

5) 화각            : H-88.9 ˚ / V-46.3˚/ D-104.6˚

6) 최소지근거리    : 0.5m

7) Day & Night     : Auto (ICR)

8) 역광보정        : Off / BLC / HLC / WDR(DWDR)

9) 노이즈 제거     : 2D/3D DNR, Defog(Off/On)

10) 동작탐지        : Off / On (최대 4개 영역)

11) 프라이버시 기능 : Off / On (최대 4개 사각형 영역 설정가능)

12) Gain Control    : AGC

13) 화이트발란스    : ATW / AWB / Outdoor / Indoor / Manual / AWC(1,800K° ~ 10,500K°)

14) Reverse         : Off / Mirror / V-Flip / Rotate

15) Profile         : Basic, Day & Night, Backlight, ITS, Indoor, User

17) 영상전송거리    : 500m (ECX 5C-2V 동축케이블)

18) 동작온습도      : -30℃ ~ 55℃ / 90% RH 이하

19) 방진 / 방수     : IP66

20) 전원 및 소비전력: 12V DC ±10%/ 최대 3.8W (아답터 미포함)

21) 색상 / 재질     : White / Metal

22) 크기 및 무게    : Ø 69.3 x 140mm / 312g

http://www.hanwha-security.com/