MODEL : 16채널 하이브리드 DVR (HRX-1635)

1. 개 요

HRX-1635은 최대 18채널(AHD/TVI/CVI/CVBS + IP) 녹화가 가능한 DVR로 최신 영상 압축방식인 H.265를 적용한 제품입니다.

- 최대 18CH(아날로그 16, 네트워크 2) 카메라 등록 및 녹화

- H.265 압축 코덱 적용

- 최대 128Mbps 녹화 성능 / HDD슬롯 8개(최대 48TB)

- 18채널 동시 검색 및 재생 지원(본체 1, 원격 3)

2. 제 원

- 디스플레이

  - 입력채널  : 아나로그 16채널, 네트워크 2채널

  - 프로토콜  : 한화, ONVIF Profile S, SUNAPI

  - 모니터출력 : VGA 1, HDMI 1 듀얼모니터 확장모드 지원

  - [본체] 1, 2H, 2V, 3V. 4, 6(1+5), 8(1+7), 9, 13, 16, 20(5X4) / 순차화면, [웹] 1/4/9

  - 아날로그 : 채널당 8MP(15/12fps), 5MP(20/12fps), 4MP(30/25fps), 2MP(30/25fps),1MP(30/25fps), 960H(or 720H)(30/25fps) 네트워크 : Typ. 2MP(480fps)

- 녹화/재생

  - 압축방식  : H.265 / H.264 / MJPEG

  - 대역폭    : 128Mbps

  - 오디오    : 입력 4개/출력 1개

  - 녹화모드  : 일반, 스케쥴(연속, 이벤트), 이벤트(프리, 포스트) 듀얼스트림, 북마크

  - 검색모드  : 날짜/시간 캘린더 검색 / 이벤트 리스트 검색 / 텍스트 검색 (POS), 백업, 움직임 감지, 스마트 검색 (Virtual Line w/ direction, Enter / Exit) ARB 검색

  - 동시재생  : 32Mbps (18채널 동시) 최대 4명 (본체 1, 원격 3)

  - 백업방식  : BU, SEC(플레이어 내장), AVI(웹뷰어)

- 설정

  - 스크린관리 : 레이아웃 추가/삭제, 영상 레이아웃, 멀티모니터/분할화면/시퀀스/해상도 설정

  - 환경설정  : 지원언어 / OSD표시 / 로그 / 자동잠금 설정

- 사용환경 및 외관

  - 동작온도  : 0℃ ~ 40℃

  - 소비전력  : 100 ~ 240 VAC ±10%,50/60 Hz), 200W(6T HDD 8개 장착시)

  - 크기/무게 : 440mm(W)Ⅹ88mm(H)Ⅹ384.8mm(D), 7.7Kg(4TB HDD 1개)