MODEL : 4M H.265 네트워크 IR Bullet 카메라(KNO-4080R)

1. 개 요

KNO-4080R은 VPM(Video Privacy Management) 전용 모델로서 개인정보 유출 및

오남용의 위험 방지를 지원하는 고품격 H.265 4M 네트워크 IR 돔 카메라입니다.

- 최대 2592x1520 유효화소 / 야간 가시거리 30m

- 4Mega 픽셀 1/3형 CMOS 채용

- 2.8mm~12mm 4.3배 전동 가변초점 렌즈

- 화이트 발란스, Day & Night, BLC, WDR (120dB)등의 기능 적용

- 지능형 영상분석 기능 제공 (모션 디텍션등)

2. 제 원

1) 촬상소자        : 1/3형 4Mega Progressive CMOS

총화소수 2720(H) x 1536(V), 유효화소수 2688(H) x 1520(V)

2) 렌즈            : 2.8~12mm 4.3배 전동 가변초점렌즈 / 야간가시 30m

H-109.7˚(W)~26˚(T),V-60.8˚(W)~15.2˚(T),D-131.3˚(W)~30.1˚(T)

3) 보정            : BLC/ WDR 120dB / 화이트밸런스 / Day&Night 역광보정

SSNR(노이즈제거), LDC(렌즈왜곡보정)

4) 지능형 영상분석 : Motion Detection with metadata, Tampering, Defocus Detection

5) 픽셀카운터      : 지원(플러그인 설치 뷰어)

6) 네트워크        : RJ-45(10/100Base-T)/비디오 압축 H.265/264,MJPEG,WiseStream

최대해상도 2592 x 1520, 최대 fps 30fps

동시전송능력(최대 3종 스트림전송), 오디오 단방향, 라인입력

전송방식-유니캐스트(6명)/멀티캐스트/웹언어-한국어

7) 프로토콜        : TCP/IP,UDP/IP,RTP(UDP),RTP(TCP),RTCP,RTSP,NTP,HTTP,HTTPS,SSL/TLS

DHCP,PPPoE,FTP,SMTP,ICMP,IGMP,SNMPv1/v2c/v3(MIB-2),ARP,DNS,DDNS

QoS,PIM-SM,UpnP,Bonjour

8) 지원 OS         : Windows7/8.1/10, Mac OS X 10.9/10.10/10.11 (Onvif, SUNAPI 지원)

9) 동작환경        : 동작 온습도 -30°C ~ +55°C / 90% RH 이하

전원PoE(IEEE802.3af class3),12VDC/최대 8W(PoE), 최대7W(12VDC)

10) 외관            : 색상/재질(Dark Gray/Metal), 치수 Ø70 x 246mm(선실드 미 포함)

무게 750g, 방진/방수/충격대응 (IP66/IK10)

http://www.hanwha-security.com/