MODEL : 4M 네트워크 IR 안티반달돔 카메라 (QNV-7080R)

1. 개 요

QNV-7080R은 4.3배 전동 가변초점렌즈를 장착한 안티반달돔형 네트워크 카메라로 실내/외 환경에 최적으로 설계되었으며 복도뷰, 렌즈보정(LDC)등 편의기능이 추가되어 효율적인 모니터링이 가능하다.

- 최대 4백만화소, 12M 20fps/4M, 2M이하 30fps, 야간가시거리 IR 30M

- True WDR(120dB), D&N(ICR), IP66, IK10

- Motion detection with metadata, Tampering, Defocus detection

- Micro SD/SDHC/SDXC 슬롯지원, Simple Focus, 복도뷰(Hallway view)

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/3” 4M Progressive CMOS,

총화소수 2720(H) x 1536(V), 유효화소수 2688(H) x 1520(V)

- 비디오압축방식   : H.265, H.264, MJPEG

- 해상도           :

2592 x 1520, 2560 x 1440 (16 : 9), 2304 x 1296, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240

- 프레임레이트     :

[H.265/H.264] : 최대 20fps at 4M, 최대 30fps at 2M 이하,

[MJPEG] : 최대 15fps

- 최저조도         :

[Color] : 0.15Lux (30IRE), [B/W] : 0Lux (IR LED on)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴

- 렌즈/마운트 타입 : 2.8 ~ 12mm(4.3배 전동 가변초점 렌즈)

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 오디오 압축방식  : G.711 u-law /G.726 Selectable, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz,

G.726 : 16Kbps, 24Kbps, 32Kbps, 40Kbps

- 지능형영상분석   : Motion detection with metadata, Tampering, Defocus detection

- 기타             : Micro SD/SDHC/SDXC 최대 128G, Simple Focus, IP66, IK10

- 동작온습도       : -30℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : PoE (IEEE802.3af class 3), 12V DC,

최대 7.2W (PoE), 최대 6.4W (12V DC)

- 크기 및 무게     : Ø137 x 106.1mm / 680g