제품 사양서

MODEL : 1280H(1000TVL) 박스 카메라 (SCB-5005)

1. 개 요

SCB-5005는 정교한 이미지 분석기술을 바탕으로 뛰어난 저조도 성능을 실현합니다.

또한 수평해상도 1280H를 지원하여 최상의 영상감시 성능을 구현하는 고해상도

카메라입니다.

2. 주요 기능 및 구성

- 수평해상도 1280H급(1000TVL), 최저조도 0.00003Lux

- 지능형영상분석(나타남/사라짐, 템퍼링, 펜스), SSNR4 노이즈 저감 기술

- 색수차보정, COAX / RS-485 통신

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/3형 1.3M CMOS

총화소수 1,312(H) x 1,069(V), 유효화소수 1,305(H) x 1,049(V)

- 촬상주파수       : 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

- 동기방식         : Internal

- 수평해상도       : 1000 TV Line

- 최저조도         : COLOR 0.01Lux(F1.2, 30IRE), 0.0003Lux(1sec, F1.2, 30IRE)

B/W   0.001Lux(F1.2, 30IRE), 0.00003Lux(1sec, F1.2, 30IRE)

- Day & Night 기능 : Auto(ICR) / External / Color / B&W

- S/N비(AGC Off)   : 52dB(AGC off, Weight on)

- 포커스제어       : Simple Focus / Manual(버튼조정)

- 역광보정         : Off / User BLC / HLC / WDR(120dB)

- 색수차보정       : Off / Low / Middle / High

- 전자셔터         : 1 ~ 1/12,000초

- 화이트발란스    : ATW / Outdoor / Indoor / Manual / Mercury(1,800K ~ 10,500K)

- 기능제어        : OSD제어, COAX / RS-485 제어

- 렌즈마운트      : C/CS마운트

- 동작 온/습도    : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하

- 소비전력        : 최대 6W

- 사용전원        : AC 24V, DC 12V ±10%

- 무게            : 300g

- 크기(W x H x D) : 73.1(W) x 67.2(H) x 123.9(D) mm