제품 사양서

MODEL : 고해상도 고정 돔 카메라 (SCD-2022)

1. 개 요

SCD-2022은 실내환경에 최적으로 설계되어 700TV본의 탁월한 고해상도와 최저조도 0.0002Lux의 프리미엄급 성능을 기본으로 갖추었다. 또한 설치편의성을 고려한 3축 기구설계와 WⅥ DSP를

채용한 혁신적 디자인의 인테리어 돔 카메라다.

2. 주요 기능 및 구성

- 52만화소, 700TV본 지원, 최저조도 0.0002Lux

- WⅥ DSP 채용으로 고해상도 영상 구현

- f = 3.8mm 고정 초점렌즈 사용

- 다국어 OSD지원, Coax, 동작탐지, Defog

3. 제 원

- 촬상소자         : Diagonal 6mm (1/3형) Super HAD CCDⅡ, 52만화소

총화소수 1,020(H) X 508(V), 유효 화소수 976(H) x 494(V)

- 촬상방식         : 2:1 Interlace, 촬상주파수 15.734KHz(H), 59.94Hz(V)

- 동기방식         : Internal only

- 수평해상도       : 700TV본(Color, ER mode)

- 최저조도         : B/W 0.0002Lux(F1.2)

- Day & Night      : AUTO(Electrical) / COLOR / B/W

- S/N비            : 52dB

- 초점거리/화각    : 3.8mm 고정초점렌즈

H : 78°, V : 59°

- 역광보정         : Off / BLC / HLC

- Defog            : Auto / Manual / Off

- 화이트밸런스     : ATW / Outdoor / Indoor / AWC / Manual (1,800°K~10,500°K)

- 기능제어         : 다국어 OSD, COAX제어

- 팬/틸트 범위     : 0 ~ 352°(수평), 0 ~ 75°(수직)

- 동작온/습도      : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, 최대 1.2W

- 크기 및 무게     : 107.6(Ø)Ⅹ83.7(H)mm, 233g