제품 사양서

MODEL : 2M HD-SDI 돔 카메라 (SCD-6021)

1. 개 요

SCD-6021은 2M HD-SDI 출력을 적용하여 Full-HD 영상을 구현하는 돔 카메라이다.

동축케이블로 고해상도의 영상 전송이 가능하며 기존 케이블의 변경 없이도 효율적인

시공을 할 수 있는 제품이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 2M HD-SDI 영상출력, 최대 200M 전송가능

- Day & Night(ICR), 최저조도 0.008Lux

- 3.8mm 고정 초점 렌즈, WDR, RS-485지원

- 지능형영상분석(템퍼링, 움직임 감지)

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/3형 PS CMOS

총화소수 2,010(H) x 1,108(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,092(V)

- 영상출력         : SMPTE292M(HD-SDI)

- 최저조도         : Color 0.5lux, 0.008lux(F2.0 Sens-up x60, 50IRE)

- 초점거리         : 3.8mm 고정 초점 렌즈

- Day & Night 기능 : Auto(ICR) / Color / B/W / External

- 역광보정         : Off / BLC / HLC / WDR

- 지능형영상분석   : Tampering, 움직임감지

- 화각             : H 84.5°, V 45.8°, D 98.8°

- 알람             : 없음

- 부가기능         : RS-485 지원

- 최대전송거리     : 5C2V(75Ω) 최대 100 ~ 140M, L-6CHD(75Ω) 최대 200M

- 동작 온/습도     : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하

- 소비전류         : 0.3A

- 사용전원         : DC 12V ±10%

- 무게             : 435g

- 크기(Ø x D)     : 120.0(Ø) x 102.0(H) mm

* 전송거리는 이론적인 거리이며 케이블 제조사 및 설치환경에 영향을 받을 수 있음