제품 사양서

MODEL : 2M HD-SDI IR 반달돔 카메라 (SCV-6081R)

1. 개 요

SCV-6081R은 2M HD-SDI 출력을 적용하여 Full-HD 영상을 구현하는 IR반달돔 카메라이다. 동축케이블로 고해상도의 영상 전송이 가능하며 기존 케이블의 변경 없이도 효율적인

시공을 할 수 있는 제품이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 2M HD-SDI 영상출력, 최대 200M 전송가능

- Day & Night(ICR), 최저조도 0Lux(IR On), 야간 가시거리 15M

- WDR (100dB), RS-485지원, IP66

- 지능형영상분석(템퍼링, 가상선, 입/출, 나타남/사라짐)

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/3형 2M PS CMOS

총화소수 2,010(H) x 1,108(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,092(V)

- 영상출력         : SMPTE292M(HD-SDI)

- 최저조도         : 0Lux(IR On)

- 초점거리         : 3 ~ 8.5mm(2.8배) 가변 자동초점 렌즈

- Day & Night 기능 : Auto(ICR) / Color / B/W / External

- S/N비(AGC Off)   : 50dB(AGC off, Weight on)

- 역광보정         : Off / User BLC / HLC / WDR(100dB)

- 야간 가시거리    : 30M (IR LED : 12개)

- 지능형영상분석   : Tampering, 가상선, 출/입 검출, 나타남/사라짐

- 화각             : H 105.5°(W) ~ 37.1°(T), V 57.5°(W) ~ 21°(T)

- 알람             : 출력 1, External D/N 입력 1

- 부가기능         : RS-485지원, PIP지원, Simple Focus

- 방진/방수 등급   : IP66

- 최대전송거리     : L-5C2V(75Ω) 최대 100~140M, L-6CHD(75Ω) 최대 200M

- 동작 온/습도     : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH 이하

- 소비전력         : 최대 6W

- 사용전원         : AC 24V, DC 12V ±10%

- 무게             : 960g

- 크기(Ø x D)     : 160(Ø) x 118.5(H)mm

* 전송거리는 이론적인 거리이며 설치환경에 영향을 받을 수 있음