제품 사양서

MODEL : 5 ~ 50mm 렌즈 SLA-550DV

1. 개 요

SLA-550DV는 1/3형 카메라에 부착하여 피사체를 볼 수 있는 렌즈로, 초점거리를 가변조정

하여 최적의 감시영상을 구현할 수 있는 렌즈이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 1/3형 카메라 전용 렌즈

- 초점거리 5 ~ 50mm

- 간편한 설치, 지상/지하주차장, 근/중거리용

3. 제 원

- 촬상소자    : 1/3”, 조리개 Auto iris(DC)

- 렌즈마운트  : CS-Mount

- 초점거리    : 5 ~ 50mm(10배)

- 조리개타입  : DC

- 플랜지 거리 : 12.55mm

- 렌즈화각    : 51.8°~ 5.6°(H), 39.2°~ 4.3°(V)

- 촬영거리    : 0.8M ~ ∞

- 후초점거리  : 10.5 ~ 10.6mm

- 플랜지거리  : 12.5mm

- 크    기    : 45(W)Ⅹ56.2(H) Ⅹ57.8(H)mm

- 중    량    : 100g