제품 사양서

MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 카메라 (SNB-6004)

1. 개 요

WiseNet3 칩셋이 적용된 SNB-6004는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 230만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최대 60fps, 최저조도 0.01Lux

- WDR(120dB), D&N(ICR), Defog

- 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)

- RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8” PS Exmor 2.38M CMOS(IMX136), 230만화소

총화소수 1952(H) x 1116(V), 유효화소수 1944(H) x 1104(V)

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768

800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180

- 프레임레이트     : H.264 최대 60fps(모든 해상도)

MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)

- 최저조도         : Color 0.1Lux(F1.2, 50IRE), 0.0017Lux(30fps 2sec, 50IRE)

B/W   0.01Lux(F1.2, 50IRE)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴

- S/N비            : 50dB

- 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris / P-iris, C/CS마운트

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- Defog            : Auto / Manual / Off

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 오디오 압축방식  : G.711 / G.726

- 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸

- 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC슬롯, Simple Focus

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : AC 24V ±10%, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 12.5W

- 크기 및 무게     : 73.1(W)Ⅹ66.6(H)Ⅹ147.8(D)mm, 395g