MODEL : 2메가 Full HD 네트워크 핀홀 카메라 (SNB-6011)

1. 개 요

SNB-6011은 작은 크기로 어떤 곳이든 설치가 가능한 핀홀 카메라이다.

렌즈부분과 본체가 선으로 연결되어 있어 좁은 장소나 ATM기에도 손쉽게 설치

가능하며 함께 제공되는 브라켓으로 천장에도 쉽게 부착할 수 있습니다.

- 238만화소, Full HD(1920*1080)지원, 최저조도 0.3Lux

- WDR(120dB), Defog

- 지능형영상분석(출/입 검출, 템퍼링, 가상선, 발생/소멸)

- SD/SDHC/SDXC슬롯지원, RJ-12 connect

2. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8형 PS 2.38M CMOS, 238만화소

총화소수 1,952(H) x 1,116(V), 유효화소수 1,944(H) x 1,104(V)

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 1920×1080 / 1280×1024 /1280×960 /1280×720 /1024×768

800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360 / 320×240 / 320×180

- 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(모든 해상도)

MJPEG 최대 30fps(80만 이상 15fps, 80만 이하 30fps)

- 최저조도         : Color 0.3Lux(1/30sec, F2.0, 50IRE)

- Day & Night     : AUTO(SW) / COLOR / B/W / 스케쥴

- 초점거리         : 2.4mm(고정)

- 렌즈 화각        : H 134.3˚ , V 70.9˚

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- Defog           : Auto / Manual / Off

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 지능형영상분석   : 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸

- 기타             : SD/SDHC/SDXC슬롯, RJ-12 커넥터 단자, 브라켓

- 동시접속자수     : 최대 15명(유니캐스트)

- S/W인터페이스   : ONVIF Profile S, HTTP API(SUNAPI) 2.0, SVNP 1.2

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원             : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af)

- 소비전력         : 최대 7.5W(PoE), 최대 6.5W(DC 12V)

- 크기 및 무게     : 24(Ø)Ⅹ50(H), 315g(카메라헤더, cable포함)
                  121.2(W)Ⅹ28(H)Ⅹ76(D)mm, 290g(본체)