제품 사양서

MODEL : 4K UHD 네트워크 박스 카메라 (SNB-9000)

1. 개 요

SNB-9000은 4K UHD 해상도, 효율적인 대역폭 개선, 디지털 PTZ 등 기술력이 집약된 모델로

다양한 환경에서 영상 모니터링이 가능한 12M급 네트워크 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 1200만화소, 4,000×3,000지원, 최대 30fps(12M 20fps), 최저조도 0.001Lux

- D&N(ICR), 지능형영상분석(템퍼링, 가상선, 출/입 외)

- RS-485통신, SD/SDHC/SDXC(128G) 메모리슬롯지원, Simple Focus, 디지털 PTZ

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.3형 PS 12M CMOS, 1200만화소

총화소수 4,168(H) x 3,026(V), 유효화소수 4,072(H) x 3,046(V)

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 4000×3000 / 4096×2160 / 3840×2160 / 2592×1944 / 2048×1536 /

1920×1080 /1600×1200 / 1280×1024 외

- 프레임레이트     : H.264 (4000×3000 20fps, 4096×2160 25fps, 3840×2160이하 30fps)

- 최저조도         : Color 0.28Lux(1/30, F1.2), 0.01Lux(1sec, F1.2)

B/W   0.03Lux(1/30, F1.2), 0.001Lux(1sec, F1.2)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력 / 스케쥴

- S/N비            : 50dB

- 렌즈/마운트 타입 : Manual / DC(auto) iris / C/CS마운트

- 역광보정         : Off / BLC / HLC

- 알람 입/출력     : 2 입력 / 1 출력

- 오디오 압축방식  : G.711 / G.726 외, 양방향

- 동시접속자수     : 최대 15명(프로파일당 최대 5명)

- 지능형영상분석   : 템퍼링, 가상선, 출/입, 나타남/사라짐, 소리/얼굴검출

- 기타             : RS-485통신, SD/SDHC/SDXC(128G) 메모리슬롯, Simple Focus, 디지털 PTZ

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 12.5W(24V)

- 크기 및 무게     : 78.3(W)Ⅹ67.3(H)Ⅹ134.6(D)mm, 493g