제품 사양서

MODEL : 3메가 네트워크 박스 카메라 (SNB-S302)

1. 개 요

WiseNet3 칩셋이 적용된 SNB-S302는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 320만화소, Full HD(2048*1536)지원, 최대 60fps, 최저조도 0.00017Lux

- WDR(120dB), D&N(ICR), Defog

- 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)

- SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯, Simple Focus

- ONVIF Profile S, SUNAPI(HTTP API), SVNP 1.2 지원

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8” PS Exmor 3.2M CMOS, 320만화소

총화소수 2,065(H) x 1,565(V), 유효화소수 2,065(H) x 1,553(V)

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960

/1280×720 /1024×768 / 800×600 외

- 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(2048×1536 / 1600×1200)

최대 60fps(나머지 해상도)

- 최저조도         : Color 0.06Lux(F1.2, 30IRE), 0.0017Lux(2sec, 50IRE)

B/W   0.006Lux(F1.2, 30IRE), 0.00017Lux(2sec, 50IRE)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / External / 스케쥴

- 멀티스트리밍     : 10개 프로파일

- 렌즈             : Manual/DC Auto IRIS/P-IRIS

- 마운트 타입      : C/CS

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- Defog            : Auto / Manual / Off

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸

- 원격제어         : RS-485 지원

- 기타             : SD/SDHC/SDXC 메모리 슬롯, Simple Focus

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : AC 24V, DC 12V ±10%, PoE(Class3), 최대 13.1W(24V)

- 크기 및 무게     : 73.1(W)*66.6(H) *147.8(D)mm, 430g