MODEL : 3MEGA NETWORK DOME CAMERA (SND-7061)

1. 개 요

SND-7061은 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 3메가 네트워크 돔 카메라로

Full HD급영상(1920 X 1080)을 30fps 속도로 모니터링하며, 안정적인 영상전송이

가능한 네트워크 카메라이다.

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원

2) IPv6 지원, ONVIF 지원

3) Tampering 기능

4) 최저조도 0.007Lux

3. 제 원

1) 영상출력 : RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/2.8" 3M PS CMOS

총 화소수 2,144(H) X 1,588(V), 유효 화소수 2,096(H) x 1,561(V)

3) 동시전송/접속 : 최대 5종의 스트림 / 10명(유니캐스트모드)

4) 지원해상도 : 2,048(H) x 1,536(V)/ 1,920 X 1,080 외

5) 알람입출력 : 입력 1

6) 렌즈 : 가변초점렌즈 f = 3~8.5mm(2.8배), F 1.2

7) 통합관리소프트웨어 : NET-I VIWER

8) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

9) 최저조도 : 0.007Lux

10) 지능형 영상분석 기능 : Tampering

11) 부가기능 : PoE 지원

12) 동작온도 / 습도 : -10°C ~ +55°C / ~ 90% RH

13) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC/24V AC, 최대 3.7W(POE : 4.3W)

14) 중량/재질 : 345g / 플라스틱

15) 크기: 92.7(H) x 115.8(Ø)mm