MODEL : 3MEGA NETWORK DOME CAMERA (SND-7082)

1. 개 요

SND-7082은 최신 H.264, MJPEG 압축 알고리즘이 적용된 가변초점렌즈 돔 카메라로 영상을 인터넷상의 화면을 통해 편리하게 감시하며, 실시간 영상전송이 가능한 네트워크 카메라이다.

2. 기 능 및 구 성

1) H.264, MJPEG 영상코덱 지원

2) IPv4/IPv6 지원, ONVIF 지원, WDR(96dB)

3) 3 ~ 8.5mm(2.8배) 자동 가변초점렌즈(F1.2)

4) 최저조도 0.001Lux(Sens up 60X), 지능형 영상분석 기능

3. 제 원

1) 영상출력 : RJ-45 1CH

2) 촬상소자 : 1/3" PS CMOS

총 화소수 2,064(H) X 1,578(V), 유효 화소수 2,052(H) x 1,536(V)

3) DDNS지원 : 고정/유동 IP 등록 지원

4) 최대 프레임레이트 : 2M모드(H.264 최대 30fps), 3M모드(H.264 최대 20fps)

5) 지원해상도 : 2,048(H) x 1,536(V)/ 1,920 X 1,080 / 1,280 X 720 외

6) 알람입출력 : 입력1CH / 출력1CH

7) 오디오입출력/통신 : 외장 마이크/라인 입력 / 라인 출력, 양방향(G.711 μ-law, G.726)

8) 초점거리/화각 : 3 ~ 8.5mm(2.8배) / H: 87.3(W) ~31.2도(T), V: 64.5(W) ~ 23.4도(T)

9) WDR(역광보정) : 96dB(2메가 30fps)

10) 네트워크 인터페이스 : 10/100 Base-T Ethernet

11) 최저조도 : 0.001Lux

12) 부가기능: PoE 지원(Class3)

13) 지능형 영상분석 기능 : 소리검출, 얼굴검출, 가상선, 출입, 발생/소멸, Tampering

14) 동작온도 / 습도 : -10°C ~  +55°C / 20% ~ 80% RH

15) 사용전력 / 소비전력 : 12V DC, 9W

16) 중량 : 635g

17) 크기: Ø133(W) x 129.4(H)mm