제품 사양서

MODEL : 3메가 네트워크 돔 카메라 (SND-7084)

1. 개 요

WiseNet3 칩셋이 적용된 SND-7084는 향상된 저조도 성능, WDR(120dB), 효율적인 대역폭 개선 등 삼성의 기술력이 집약된 모델로 다양한 환경에서 전천후 영상 모니터링이 가능한 카메라이다.

2. 주요 기능 및 구성

- 320만화소, 2,065×1,553지원, 최대 30fps, 최저조도 0.01Lux

- 3 ~ 8.5mm(2.8배) 전동 가변초점렌즈, WDR(120dB), D&N(ICR), Defog

- 지능형영상분석(소리, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸)

- SD/SDHC/SDXC슬롯지원, Simple Focus

3. 제 원

- 촬상소자         : 1/2.8형 PS Exmor 3.2M CMOS, 320만화소

총화소수 2,065(H) x 1,565(V), 유효화소수 2,065(H) x 1,553(V)

- 비디오압축방식   : H.264, MJPEG

- 해상도           : 2048×1536 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 /1280×960 /

1280×720 /1024×768 / 800×600 / 800×450 / 640×480 / 640×360외

- 프레임레이트     : H.264 최대 30fps(2M모드시 최대 60fps)

- 최저조도         : Color 0.1Lux(F1.2, 50IRE)

B/W   0.01Lux(F1.2, 50IRE)

- Day & Night      : AUTO(ICR) / COLOR / B/W / 외부입력 / 스케쥴

- S/N비            : 50dB

- 화각             : H : 100.12°(W) ~ 35.38°(T), V : 73.76°(W) ~ 26.58°(T)

- 역광보정         : Off / BLC / WDR(120dB)

- 알람 입/출력     : 1 In / 1 Out

- 오디오 압축방식  : G.711 / G.726, 양방향

- 지능형영상분석   : 소리검출, 얼굴검출, 템퍼링, 가상선, 출/입검출, 발생/소멸

- 기타             : SD/SDHC/SDXC 메모리슬롯, Simple Focus

- 동작온습도       : -10℃ ~ 55℃ / 90%RH 이하

- 전원 및 소비전력 : DC 12V ±10%, PoE(IEEE802.3af Class3), 최대 11.6W

- 크기 및 무게     : 132.1(Ø)Ⅹ107.6(H)mm, 605g